ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРУГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КРУГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОРОНЕЖ 2010г.

ВВЕДЕНИЕ.	5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ	10

1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.	10

1.2. Историко-градостроительный анализ территории Круглянского сельского поселения.	12

1.3. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения.	12

1.4. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации	16

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ КРУГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.	17

2.1. Административно-территориальное устройство. Границы.	17

2.2. Население и демография	20

2.3. Экономическая база развития.	32

2.4. Земельный фонд и категории земель.	35

2.4.1. Земли населенных пунктов.	36

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения.	37

2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, безопасности и земли иного специального назначения.	37

2.4.4. Земли особо охраняемых территорий.	39

2.4.5. Земли лесного фонда.	40

2.4.6. Кадастровая оценка земель.	41

2.5. Зонирование территории Круглянского сельского поселения.	46

2.5.1. Градостроительное зонирование территории сельского поселения.	46

2.5.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории.	49

2.5.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования	51

2.6. Объекты местного значения.	55

2.6.1.Объекты районного значения, расположенные на территории Круглянского сельского поселения.	55

2.6.2. Инженерная инфраструктура.	61

2.6.3. Транспортная инфраструктура.	64

2.6.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.	65

2.6.5. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.	66

2.6.6. Организация библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.	67

2.6.7. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.	69

2.6.8. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.	69

2.6.9. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения.	70

2.6.10. Организация сбора и вывоза бытовых отходов.	71

2.6.11. Кладбища.	71

2.6.12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.	72

2.7. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения.	73

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	74

3.1. Предложения по изменению границ населенного пункта входящего в состав Круглянского сельского поселения	76

3.2 Предложения по градостроительному зонированию территории Круглянского сельского поселения.	77

3.3. Предложения по размещению на территории Круглянского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения.	79

3.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.	79

3.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.	93

3.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной и жилой инфраструктуры	94

3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта.	95

3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства	97

3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.	98

3.3.7. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами, объектами промышленного и сельскохозяйственного  производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.	100

3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов	101

3.3.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.	101

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	103

4.1. Экологические проблемы и пути их решения. Природоохранные мероприятия.	103

5. ИЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ	114

5.1. Перечень основных факторов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	114

ЧС природного  характера	116

Чрезвычайные ситуации техногенного характера	121

5.2. Противопожарные мероприятия на территории поселения	137

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Том I | Положения о территориальном планировании Круглянского сельского поселения. |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Круглянского сельского поселения (пояснительная записка). |
| Графическая часть |  |  |
| 1. | 1(I) | Схема генерального плана Круглянского сельского поселения. |
| 2. | 1(II) | Схема современного состояния территории Круглянского сельского поселения с отображением границ земель различных категорий и распределения земель по формам собственности. |
|  | 2(II) | Схема современного состояния территории Круглянского сельского поселения. |
|  | 3(II) | Схема современного состояния территории Круглянского сельского поселения с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования. |
|  | 4(II) | Схема развития инженерной инфраструктуры Круглянского сельского поселения. Система водоснабжения и водоотведения. |
|  | 5(II) | Схема развития инженерной инфраструктуры Круглянского сельского поселения. Система газоснабжения и теплоснабжения. |
|  | 6(II) | Схема развития инженерной инфраструктуры Круглянского сельского поселения. Система электроснабжения. |
|  | 7(II) | Схемы системы социального и культурно-бытового обслуживания Круглянского сельского поселения |
|  | 8(II) | Схема Круглянского сельского поселения с отображением границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. |

# ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план Круглянского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 23), на основании распоряжения администрации Круглянского сельского поселения «О разработке генерального плана Круглянского сельского поселения ».

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен   анализ существующих природных условий и ресурсов,  выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Круглянского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов села Круглое и хутора Михайловка и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Круглянского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Круглянского сельского поселения в  2009-2010 гг.

При разработке проекта  были  использованы следующие   документы и  материалы:

- Паспорт Круглянского сельского поселения;

- Реестр (справочник)  «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Управление Архитектуры и Градостроительства Воронежской области, 2008г.

- Картографические  материалы  Круглянского сельского поселения,  М 1:10000

- Схематическая  карта  административного деления  Каширского муниципального района, М 1:50000;

- Описание границ Круглянского сельского поселения, картографический материал,  М 1:150000;

- Список объектов культурного наследия Каширского муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану.

- Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области.

Материалы «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Воронежской области», ГУП ВО “Нормативно-проектный центр”

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Круглянского сельского поселения.

Нормативная база:

В результате анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» ( № 61-ОЗ от 07.07.2006).

Строительные нормы и правила:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработк и, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

и др.

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в томе 2 глава 5 - ИТМ ГО ЧС.

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

расчетный срок – 2030 год

первая очередь – 2020 год

исходный год –  2010 год

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Директор_______________________________________ В. А. Прилепин

Главный инженер проекта_________________________ В. А. Прилепин

Начальник группы__________________________________ Е. В. Ткачев

Инженер_____________________________________Н.В.Поздоровкина

Инженерное оборудование территории

Электроснабжение

Инженер__________________________________________О.В. Киселев

Водоснабжение и коммуникации

Инженер_______________________________________ В. В. Помогаева

Теплоснабжение

Инженер_______________________________________ Г. А. Вострикова

Газоснабжение

Инженер_______________________________________Г. А. Вострикова

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Инженер______________________________________________Е. М. Анохина.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

# 1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.

Круглянское сельское поселение расположено в юго-западной части Каширского муниципального района Воронежской области. Сельское поселение характеризуется выгодным географическим положением. Круглянское сельское поселение граничит:

- на северо-востоке – с Колодезянским сельским поселением;

- на юго - востоке – с Лискинским муниципальным районом;

- на юго – западе – с Острогожским муниципальным районом;

- на западе – с городским округом г. Нововоронеж.

Согласно Закону Воронежской области «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ, НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ, ОПРЕДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГРИБАНОВСКОГО, КАШИРСКОГО, ОСТРОГОЖСКОГО, СЕМИЛУКСКОГО, ТАЛОВСКОГО, ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНОВ И ГОРОДА НОВОВОРОНЕЖ» от 18.11.2004г. №88-ОЗ(в ред. законов Воронежской области от 28.12.2005 N 95-ОЗ, от 26.05.2009 N 58-ОЗ, от 06.07.2009 N 81-ОЗ, от 30.11.2009 N 146-ОЗ) в состав Круглянского сельского поселения Каширского муниципального района входят два населённых пункта: с. Круглое и хутор Михайловка. Общая численность населения в границах сельского поселения по данным на 01.01.2008г. составила 828 чел. Перечень населённых пунктов Круглянского сельского поселения, численность их населения и площадь согласно данным паспорта сельского поселения представлена в таблице № 1.

Таблица № 1.

Перечень населённых пунктов Круглянского сельского поселения

| №№ п/п | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Площади административно-территориальных единиц (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | С. Круглое | 762 | 169.67 |
| 3 | Х. Михайловка | 66 | 65.83 |

Природные условия и природные ресурсы, которыми обладает Круглянское сельское поселение, благоприятны для хозяйственного, градостроительного освоения.

Выводы

- в целом экономико-географическое положение Круглянского сельского поселения выгодное;

- поселение граничит с промышленно развитыми городским округом г. Нововоронеж и Колодезянским сельским поселением;

# 1.2. Историко-градостроительный анализ территории Круглянского сельского поселения.

Круглянское сельское поселение относительно молодое, Круглянский сельский Совет был образован в 1967. Ранее южная часть поселения, в том числе хутор Михайловка, принадлежала  птицесовхозу «Левороссошанский», Новоусманского района.

На сегодняшний день в Круглянском  сельском поселении проживают русские, украинцы, чуваши, армяне, даргинцы, азербайджанцы и немцы. Язык общения в быту – русский. Удельный вес русского населения – 97,21%.

Основными занятиями населения являются овощеводство (картофель) и скотоводство.

В Круглянском сельском поселении родился и вырос Новиков Вячеслав Александрович, который является сейчас членом Совета Федерации РФ.

Село Круглое.

Расположено в северной части поселения. Село было основано в 1665 году, когда в Москве взбунтовались крепостные крестьяне купца Круглова. Бунт был подавлен, а зачинщиков вместе с семьями выслали под Воронеж, в леса. К середине 1665 года сюда приехало 7 семей, которые образовали здесь 7 хуторов.

Хутор Михайловка.

До 1967 года хутор входил в состав производственного комплекса усадьбы №2 птицесовхоза «Леворосошанский», Новоусманского района.

Выводы

Историко-градостроительный анализ развития Круглянского поселения и населенных пунктов на его территории показал следующее:

- Основной осью, вдоль которой формировался населенный пункт Круглое, является автодорога Колодезное-Круглое-Михайловка.

- Планировка населенных пунктов, обусловленная рельефом и инфраструктурой, тяготеет к линейному типу.

# 1.3. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения.

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Круглянского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

По данным Воронежской гидрометеорологической станции среднемесячная и годовая температура воздуха следующая:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -9,6 | -8,4 | -5,8 | 4,4 | 15,6 | 18,4 | 20,6 | 18,5 | 12,6 | 5,6 | -1,4 | -6,7 | +5,4 |

Среднегодовой максимум температур - +34...+36 градусов, минимум - -27...-31 градусов. Даты перехода среднесуточной температуры через 0 град. весной - 23 марта на юге, 4 апреля на севере области, осенью - 16 ноября на юге, 7 ноября на севере области. Продолжительность безморозного периода составляет 220-227 дней на севере области и 233-237 дней на юге области. Это способствует выращиванию таких сельскохозяйственных культур, как пшеница, ячмень, овес, гречиха, картофель, горох, свекла, подсолнечник, огурцы.

Количество осадков в мм характеризуется следующими данными:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки | 28,3 | 26,3 | 25,4 | 27,9 | 53,6 | 58,8 | 64,6 | 65 | 29,2 | 47 | 29,1 | 31,5 | 486,1 |

Среднегодовое количество осадков составляет 450-550 мм.

На территории поселения выявлен небольшой комплекс экзогенных геологических процессов, таких как эрозионные и просадочные.

Овражная эрозия развита в небольшой степени.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Просадочные формы представлены степными блюдцами.

Планировочная оценка территории – территория ограниченно благоприятна для строительства, в связи с развитием экзогенных геологических процессов. Освоение ограниченно благоприятных площадок потребует проведения мероприятий инженерной подготовки (вертикальная планировка, понижение грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов. Строительство на закарстованных территориях и просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории поселения месторождение полезных ископаемых и месторождений подземных вод на территории не имеется.

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского и Московского гидрогеологических бассейнов.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения, является неоген-четвертичный водоносный комплекс.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс, приурочен к пескам различного гранулированного состава верхнеплиоценового и четвертичного возраста. В кровле водоносного комплекса залегают пески или невыдержанные по площади суглинки, поэтому он подвергается поверхностному загрязнению. Воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.

Использование подземных вод

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных,  промышленных предприятий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. На территории сельского поселения расположены 4 башни Рожновского, отпуск воды за год всем потребителям составляет — 0,084 млн.куб.м., в том числе населению и на коммунально-бытовые нужды - 0,084 млн.куб.м., среднесуточный отпуск воды на 1 жителя — 128 литров/сутки.

Поверхностные воды

Поверхностные воды поселения представлены искусственным прудом, находящимся в х. Михайловка. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади.

Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены типичными черноземами. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в днищах балок; прудов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Распространение солонцеватых почв и солонцовых комплексов создают большие трудности в проведении полевых работ и снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Лесосырьевые ресурсы

На территории Круглянского сельского поселения согласно паспорту располагается 2333 га земель лесного фонда. Основные виды деревьев – сосна и дуб. На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированными для защиты посевов сельскохозяйственных культур от засух, суховеев и пыльных бурь, предотвращения заносов крупных дорог песком и снегом.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория Круглянского сельского поселения расположена на Окско-Донской низменности. Рельеф поверхности территории относительно спокойный, слабоволнистый, местами осложненный ложбинами и неглубокими оврагами. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. Естественная травяная растительность представлена степями, лугами. В населенных пунктах и садоводческих товариществах поселения распространена приусадебная растительность.

При перспективном планировании развития рекреации должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и относительно спокойный рельеф. Основным направлением развития рекреации является аренда земель ГЛФ под базы отдыха.

# 1.4. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации

В 1968 году ЦЧО «Гипросельхозстрой» был разработан проект планировки и застройки жилой зоны с производственнм комплексом усадьбы отделения №2 при с. Михайловка птицесовхоза «Левороссошанский».

Предшествующий генеральный план, совмещенный с проектом планировки и застройки,  был разработан ЦЧО «Гипросельхозстрой»  в 1968 году. Его корректировка была выполнена «Воронежагропромпроект» в 1991 году.

Проект планировки и застройки усадьбы птицесовхоза «Левороссошанский» при х. Михайловка (1968г.).

На момент разработки данного проекта хутор Михайловка входил в состав Новоусманского района и являлся комплексом усадьбы отделения №2 птицесовхоза «Левороссошанский». На территории совхоза было расположено 4 отделения. Центральная усадьба была расположена при станции Колодезная. Земельная территория совхоза, имеющего птицеводческое направление, составляла 12277 га, в том числе пашни – 9098 га.

По состоянию на 1968 год общая численность проживающих в вышеперечисленных населенных пунктах составляла 2548 человек. Перспективными населенными пунктами признавались пос. им. Дзержинского и пос. I отделения совхоза «Пионер». В поселке им. Дзержинского проживало 1806 человек, население поселка к расчетному сроку должно было составить 3506 человек.

Информация по остальной градостроительной документации отсутствует.

В результате анализа, проведенного в пунктах 1.1.-1.4., выявлено:

- поселение не обладает «историческими» градостроительными корнями;

- градостроительное развитие населенных пунктов поселения было обусловлено наличием железной дороги юго-восточного направления;

- природно-сырьевые ресурсы на территории поселения отсутствуют;

- мероприятия,  намеченные в разработанной ранее градостроительной документации,  не были выполнены.

# 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ КРУГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

# 2.1. Административно-территориальное устройство. Границы.

Границы и статус Круглянского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года.

Круглянское сельское поселение расположено в юго-западной части Каширского муниципального района Воронежской области. Сельское поселение характеризуется выгодным географическим положением.

Согласно Закону Воронежской области «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» от 21.10.2006г. №87-ОЗ в состав Круглянского сельского поселения Каширского муниципального района входят два населённых пункта: с. Круглое, х. Михайловка.

ОПИСАНИЕ

ГРАНИЦ КРУГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (рисунок 1).

I. Линия прохождения границы Круглянского сельского поселения по смежеству с Колодезянским сельским поселением

От точки стыка 13241637 границ Круглянского, Круглянского сельских поселений и городского округа - город Нововоронеж линия границы идет по ломаной линии в восточном направлении вдоль восточной стороны полосы отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги) до точки 13243856.

От точки 13243856 линия границы идет по прямой линии в юго-восточном направлении вдоль восточной стороны полосы отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги) до точки стыка 13243434 границ Круглянского, Круглянского сельских поселений и Лискинского муниципального района.

Протяженность границы - 8657 м.

II. Линия прохождения границы Круглянского сельского поселения по смежеству с Лискинским муниципальным районом

От точки стыка 13243434 линия границы идет по прямой линии в южном направлении вдоль восточной стороны полосы отвода Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО "Российские железные дороги), затем поворачивает на запад и идет по ломаной линии по пашне, по границе Государственного лесного фонда (урочище Подорожное) до точки стыка 37000 границ Лискинского и Острогожского муниципальных районов.

Протяженность границы - 9888 м.

III. Линия прохождения границы Круглянского сельского поселения по смежеству с Острогожским муниципальным районом

От точки стыка 37000 линия границы идет по ломаной линии в юго-западном направлении по границе Государственного лесного фонда до точки стыка 48000 границ городского округа - город Нововоронеж и Острогожского муниципального района.

Протяженность границы - 3892 м.

IV. Линия прохождения границы Круглянского сельского поселения по смежеству с городским округом - город Нововоронеж

От точки 35113 линия границы идет в северном направлении по западной границе Государственного лесного фонда (урочище Сосны) до точки 35110.

От точки 35110 линия границы идет в восточном направлении по северной границе Государственного лесного фонда (урочище Сосны) до точки 35108.

От точки 35108 линия границы идет в северном направлении по границе Государственного лесного фонда (урочище Голубянка) до точки 35103.

От точки 35103 линия границы идет в восточном направлении по северной границе Государственного лесного фонда (урочище Свой Лес) до точки 35094.

От точки 35094 линия границы идет в северном направлении по пастбищу до точки 35092.

От точки 35092 линия границы идет в северном направлении по южной стороне лесной полосы до точки стыка 13241637 границ Круглянского, Круглянского сельских поселений и городского округа - город Нововоронеж.

Протяженность границы - 16743 м.

Общая протяженность границы Круглянского сельского поселения - 39180 м.

# 2.2. Население и демография

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для страны в целом, так и Круглянского сельского поселения в частности.

Численность населения

Численность населения Круглянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области по данным на 01.12.2008г. составила 828чел., что составляет приблизительно 25% от общей численности населения Каширского района. До 2007г численность населения сельского поселения постепенно увеличивалась, однако в 2008 году наблюдается резкое снижение из-за большого количества выбывших. В остальном  численность населения Круглянского сельского поселения довольно стабильна, данные по динамике населения приведены на рисунке  3.

Рис. 2. Динамика численности Круглянского сельского поселения

(по данным паспорта поселения).

Подавляющая часть населения сельского поселения – 87% проживает в с. Круглое, 11,4% в х. Михайловка. Данные о численности населения и о количестве домовладений Круглянского сельского поселения представлены в таблице № 5.

Таблица № 5.

Численность населения и количество домовладений Круглянского сельского

поселения на 01.01.2008г. (по данным паспорта сельского поселения)

| №№ п/п | Наименование поселения | Численность населения | Число домовладений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Круглое | 762 | 463 |
| 2 | Х. Михайловка | 66 | 116 |

В системе расселения Каширского района  на протяжении последних лет в Круглянском сельском поселении численность населения увеличилась несущественно. В 2009г. численность населения поселения составила -103,8% от уровня 2004г,  что связано с общими экономическими показателями всего Каширского района и в частности с выгодным географическим положением самого поселения, его близостью к г. Воронеж и Нововоронеж и благоприятными условиями для развития сельского хозяйства.

Сравнительная динамика численности всех поселений Каширского района представлена в таблице № 6.

Естественный прирост населения

В настоящее время в Круглянском сельском поселении уровень смертности превышает уровень рождаемости - наблюдается естественная убыль населения, величина которой, по данным на 01.01.2008г. составила 13,5% (6 чел.), в том числе рождаемость – 11%, смертность – 24,5% (10 чел. и 16 чел. соответственно). Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста Круглянского сельского поселения представлена на рисунке №4.

Рис. 4. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста Круглянского сельского поселения

Демографическая структура населения сельского поселения, как и практически любого другого населённого пункта, характеризуется значительной инертностью. На современное её состояние оказывают влияние не только процессы, происходящие в настоящее время, но имевшие место несколько десятилетий назад, в том числе и прошлые демографические всплески, а также спады рождаемости. Причём последние, в ряде случаев, могут иметь первостепенное значение. Последний пик рождаемости наблюдался в 1986-1988гг. Поэтому можно предположить скорое (через 2-3года) значительное увеличение рождаемости связанное с достижением женщин детородного возраста.

Естественное и механическое движение населения

Для современной демографической ситуации Круглянского сельского поселения характерны следующие тенденции: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, большой миграционный приток и как следствие - повышение численности населения.

Динамика численности населения за последние 5 лет менялась незначительно. Сохранение или повышение уровня и численности населения происходит в основном за счет миграционного прироста, который оказывает существенного влияния на улучшение демографической ситуации. Динамика численности населения Круглянского сельского поселения представлена в таблице № 6.

Таблица № 6.

Динамика численности населения Круглянского сельского поселения

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Численность постоянного населения, всего | 858 | 873 | 828 |
| 2 | число родившихся, чел | 8 | 8 | 10 |
| 3 | число умерших, чел | 22 | 23 | 16 |
| 4 | естественный прирост (убыль) населения (+,-) / % | -14 | -15 | -6 |
| 5 | число прибывших, чел | 45 | 12 | 66 |
| 6 | число выбывших,чел | 15 | 42 | 28 |
| 7 | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) / % | +29 | -30 | 38 |
| 8 | Всего прирост (убыль) населения за год, чел. / % | 16 | -45 | 32 |

На сегодняшний день механическое движение населения Круглянского сельского поселения характеризуется миграционным притоком населения - превышением числа прибывших жителей над числом выбывших. На 01.01.2008г. коэффициент механического притока населения сельского поселения составил 14,7%. В период с 2004 по 2008гг. происходило постепенное увеличение механического притока населения, максимум за рассматриваемый период приходится на 2004г.

Динамика механического движения населения сельского поселения представлена на рисунке 4.

Рис. 3. Динамика механического движения населения Круглянского сельского поселения в 2004-2008гг.

Положительный миграционный приток характерен не только для Круглянского сельского поселения, но и для Каширского района и Воронежской области в целом, что во многом объясняется привлекательностью области по комплексу благоприятных условий, в числе которых:

- выгодность географического положения;

- природно-климатическая комфортность проживания;

- высокая степень освоения территории;

- относительная общественно-политическая стабильность;

- этническая однородность;

- относительное экологическое благополучие.

Говоря о миграционном движении населения сельского поселения, следует также отметить и фактор соседства с районным и областным центрами.

Для Воронежа, как и многих других крупных городов, в настоящее время актуальны процессы дезурбанизации – переселения части городского населения в ближайшие пригороды, для которых, как правило, характерна лучшая по сравнению с городом экологическая обстановка. Смена места жительства позволяет улучшить условия проживания за счёт смены квартиры на частный дом.

Таким образом, в последние годы механический приток населения не только покрывает естественную убыль, но и способствует увеличению численности населения поселения.

Возрастная структура населения

Деление по возрастным группам населения.

| Возрастные группы | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста, чел. | 162 | 152 | 154 |
| В трудоспособном возрасте, чел. | 457 | 445 | 437 |
| Старше трудоспособного возраста, чел. | 239 | 276 | 237 |

Возрастная структура населения Круглянского сельского поселения по данным на 01.01.2008г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным паспорта поселения составляет 437 чел., что составляет 61% от общей численности населения района. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 17,5% и 21,5% соответственно. То есть численность населения пожилого возраста превышает численность молодёжи. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. Таким образом, демографическая нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на экономику района. Говоря о возрастной структуре населения Круглянского сельского поселения, следует упомянуть и тот факт, что такой тип возрастной структуры в настоящее время характерен и для Каширского района в целом.

Основным фактором, влияющим на данную отрицательную динамику, являлось резкое снижение рождаемости в 90-х годах, что повлияло на снижение группы младших возрастов и росту других. Вместе с тем, на долю старших возрастов в понижающем направлении влияло, то, что на пенсию в последние годы выходили люди, родившиеся во время войны, в годы с низким уровнем рождаемости.

Превышение численности женщин над мужчинами является закономерностью, учитывая более высокую продолжительность жизни женщин. Вместе с тем в стране в целом, в Воронежской и других областям ЦФО она растет в связи с более высоким ростом смертности среди мужчин. Важное влияние на половозрастную структуру населения имеет миграция, т.к. половозрастной состав мигрантов сдвинут в сторону молодых возрастов и мужчин.

Резервы улучшения демографической ситуации в Круглянском сельском поселении, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно, в трудоспособном возрасте).

Возрастная структура населения Круглянского сельского поселения по данным на 01.01.2008г. представлена на рисунке 5.

Рис. 4. Возрастная структура населения Круглянского сельского поселения

по данным на 01.01.2008г.

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность населения в трудоспособном возрасте Круглянского сельского поселения на 01.01.2008г. по данным паспорта поселения составила 437 чел. или 53% от общей численности населения. Столь низкая доля трудовых ресурсов от общей численности населения связана с малой численностью трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, которая на 01.01.2009г. составляла 168 чел.

Численность экономически активного населения на 01.01.2008г. по данным паспорта поселения равнялась 131 чел., что составляет 15,8% от общей численности постоянного населения района. Общая численность безработных на территории сельского поселения составила 19 чел., из них зарегистрированных в службе занятости – 9 чел. Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом, социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства.

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

Данные о распределении трудовых ресурсов в Круглянском сельском поселении по состоянию на 01.01.2004-2008гг. представлены ниже, в таблице № 7.

Таблица № 7.

Данные о распределении трудовых ресурсов в Круглянском сельском поселении по состоянию на 01.01.2004 – 2007гг., чел.

| №№ п/п | Показатели | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население в трудоспособном возрасте | 428 | 453 | 457 | 445 | 437 |
| 2 | Трудовые ресурсы | 181 | 178 | 186 | 160 | 179 |
| 3 | - трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 178 | 172 | 179 | 160 | 168 |
| 4 | - занятые в отраслях экономики подростки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - занятые в отраслях экономики пенсионеры | 3 | 6 | 7 | 0 | 11 |
| 6 | Занято в экономике | 127 | 141 | 129 | 130 | 131 |
| 7 | Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью или учёбой | 25 | 15 | 23 | 12 | 29 |
| 8 | Общая численность безработных | 16 | 22 | 34 | 18 | 19 |
| 9 | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | - | 8 | 8 | 5 | 9 |

Как видно из приведённых данных на протяжении последних лет уровень численности трудовых ресурсов Круглянского сельского поселения существенно не менялся и оставался относительно стабильным –  с 181 чел. в 2004г. до 179 чел в 2008г. Также наблюдалось незначительное увеличение числа людей занятых в экономике – с 127 чел. в 2004г. до 131 чел в 2008г. Общая численность безработных на протяжении последних лет также оставалась на одном уровне. Число безработных за последние пять лет увеличилось с 16 чел. в 2004г., до 19 чел. в 2008г. За период с 2004 по 2008гг. численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, также несущественно изменилась.

На распределение трудовых ресурсов сельского поселения значительное влияние оказывает близость к районному и областному центрам, обуславливая наличие трудовой маятниковой миграции. Значительная часть населения 96 чел занимается индивидуальной трудовой деятельностью, ведением личного подсобного хозяйства, производством и реализацией продуктов сельского хозяйства.

В отраслях материального производства население Круглянского сельского поселения не занято. В отраслях нематериального производства – 42 чел. Подавляющая часть населения занята в сельском и лесном хозяйстве – 2,2% от общего числа занятых в экономике поселения. Значительных изменений доли занятых по отдельным отраслям экономики в последние годы не наблюдалось.

Данные о распределении и динамике численности занятого населения по видам экономической деятельности в 2004 – 2008гг. представлены ниже, в таблице № 8.

Таблица № 8.

Распределение численности занятого населения, по видам экономической деятельности в 2004-2008гг.

| №№ п/п | Отрасли экономики | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего занято в экономике | 127 | 141 | 129 | 130 | 131 |
| 2 | в т.ч. видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| 3 | Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство | 89 | 97 | 79 | 76 | 69 |
| 4 | Обрабатывающие производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Производство и распределение электроэнергии газа и воды | 5 | 6 | 6 | 6 | 20 |
| 7 | Транспорт и связь | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 6 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| 9 | Образование | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 |
| 10 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 11 | Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 |

Большая часть экономически активного населения занята в частном секторе, на долю которого в 2008г. приходилось 73% от общего числа занятых (69 чел.). На долю предприятий и организаций государственной формы собственности приходилось 3,8%, муниципальной – 38,1%.

Перспективы развития рынка труда Круглянского сельского поселения связаны в большей степени с активными инвестиционными процессами и общим подъёмом экономики Каширского района. На территории района предполагается развитие пищевой промышленности за счёт организации предприятий по переработки сельхозпродукции.

Основными направлениями в работе администрации сельского поселения, в целях обеспечения потребности развивающейся экономики в рабочей силе являются:

- проведение активной политики на рынке труда, вовлечение незанятых граждан на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности;

- повышение мобильности рабочей силы посредством разработки эффективной системы профессионального обучения и переобучения;

- содействие незанятой молодёжи в возрасте до 18 лет, не имеющей профессии, специальности, и впервые вступающей на рынок труда, в направлении в учреждения профессионального образования для получения профессионального образования до начала трудовой деятельности;

- приведение классификации профессий работников в соответствии со структурными изменениями, происходящими на рынке труда;

- содействие формированию систем внутрипроизводственного обучения работников в целях обеспечения единства и сопоставимости требований к квалификации работников, предъявляемых на рынке труда;

- регулирование миграционных процессов, направленных на улучшение обеспечения отраслей экономики района квалифицированной рабочей силой. Данное направление предполагает создание условий для повышения территориальной мобильности рабочей силы с учётом необходимости предотвращения чрезмерной концентрации мигрантов.

Выводы:

  - Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Круглянском сельском поселении весьма стабильна;

  - Численность населения сельского поселения на 01.12.2009г. составляет 860 чел.;

  - Наблюдается естественная убыль населения, смертность более чем в два раза превышает рождаемость. Положительный механический приток населения полностью компенсирует потери естественной убыли;

  - Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии будет приводить к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население;

  - В перспективе, при сохранении существующих темпов механического притока, численность населения будет увеличиваться. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости;

  - Численность трудовых ресурсов сельского поселения на 01.01.2008г. составила 179 чел. (21,6% численности населения поселения). В последние годы численность как трудовых ресурсов, так и числа занятых в экономике сельского поселения существенно не менялась;

  - По числу занятых лидирует сельское и лесное хозяйство, на долю которых приходится 8,3% занятых в экономике;

  - Имеет место интенсивная маятниковая трудовая миграция в направлении

г. Нововоронеж и г.Воронежа.

Базовый прогноз численности населения.

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными  тенденциями развитых стран.

Во-вторых,  существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения,   при котором смертность  существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется  сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений  не оставляет равноценную замену.

Описанные демографические процессы и их возможные трансформации были положены в основу сценарных прогнозов численности и структуры  населения Круглянского поселения: базового, пессимистического и оптимистического.   	Рассмотрено несколько вариантов развития демографической ситуации. Они различаются тенденциями коэффициентов рождаемости, смертности и миграции  населения и включают как экстраполяцию сложившихся демографических процессов, так и возможные их изменения под влиянием различных инновационных мер.

Базовый прогноз построен в предположении, что рождаемость и смертность в течение всего прогнозируемого периода останутся на уровне 2008 г.

Пессимистический прогноз отражает сложившиеся тенденции смертности  населения, включая сверхсмертность в трудоспособных возрастах, при фиксированной рождаемости на уровне 2008 г.

Оптимистический вариант прогноза предполагает снижение смертности и рост рождаемости, аналогичные наблюдаемым по Воронежской области в 1980-е годы под воздействием антиалкогольной политики и стимулирования рождаемости, с выходом на уровень конца 1980-х годов по показателям смертности – к 2015 г., рождаемости – к 2020 г. и последующей стабилизацией значений показателей на достигнутом уровне.

Базовый прогноз можно охарактеризовать как инерционный, два последующих оценивают диапазон изменения прогнозируемых демографических характеристик.

В соответствии с базовым сценарием численность  населения из-за естественной убыли будет снижаться до 2020 г. со среднегодовым темпом 0,65%. Затем темпы снижения сократятся  и к 2030 г. численность  населения составит 1156 чел. против 828 чел. в 2008 г., а за счет положительного сальдо миграции численность достигнет 1256чел. Иными словами, за двадцать прогнозных лет  население Круглянского поселения увеличится на 356 чел.

Пессимистический прогноз, по сравнению с базовым, приводит к более значительному сокращению  населения (до 671 чел. на начало 2030 г.) в сочетании с более высокими среднегодовыми темпами убыли (1,15% за период 2020-2030 гг.). Потери населения за счет высокой смертности по сравнению с 2008 г. оцениваются в 157 чел. В то же время, за счет снижения младенческой смертности  несколько улучшится демографическая структура населения. Доля групп моложе трудоспособного и пенсионных возрастов составит к 2030 г. соответственно 17,5 и 23,5%, в то время как по базовому прогнозу – 19 и 24,1%. При этом доля трудоспособных  возрастов по обоим сценариям будет практически одинаковой (57 и 59,0%). Иными словами, произойдет перераспределение демографической структуры в пользу младших возрастов.

По оптимистическому сценарию численность  населения к 2030 г. составит 1266 тыс.чел., что на 438 чел. больше, чем на начало 2008 г. Среднегодовые темпы спада по естественной убыли за 2008 – 2029 гг. в случае оптимистического сценария составляют 0,32%.

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции.

За расчетную для генерального плана численность и структуру населения принимаем  по базовому прогнозу: общая численность населения к 2030 г. -  1300 чел.

| Наименование показателя, чел | Современное состояние 2008 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 828 | 1000 | 1300 |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.2, и на основании прогноза численности населения выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Отрицательная демография. Требуется создавать условия для привлечения в поселение на жительство людей.

Требуется усиление миграционной привлекательности Круглянского сельского поселения за счет стимулирования жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства;

# 2.3. Экономическая база развития.

С принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ значительная часть полномочий по социально-экономическому развитию муниципальных образований, в том числе городских и сельских поселений, передается органам местного самоуправления. Поэтому основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета, так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования.

Основными статьями доходной части бюджета Круглянского поселения являются налоговые поступления:

- Земельный налог;

- НДФЛ;

- Налог на имущество физических лиц;

- Единый сельскохозяйственный налог.

Показатели базы местных налогов поселения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущество физических лиц | тыс. руб. | 18 | 12 | 15 | 15,8 | 18 |
| Единый сельхозналог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | - | 15 | 26 | 30,8 | 53 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 14,6 | 44 | 75 | 7,7 | 90 |

Бюджет муниципального образования за 2008 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета поселения | тыс. руб. | 1372 |
| Исполнение к плану | % | 100,3 |
| Собственные доходы | тыс. руб. | 228 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов | тыс. руб. | 1144 |
| Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов | % | 83 |
| Доходы бюджета на душу населения | руб. | 1657 |
| Расходы бюджета поселения | тыс. руб. | 1639 |
| Исполнение к плану | % | 99,98 |
| Расходы бюджета на душу населения | руб. | 828 |

Территория Круглянского сельского поселения составляет 4373,51 га. По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной – сельхозугодия составляют 2090 тыс. га или 47,8%. Распаханность сельхозугодий – 38,5%. Сельскохозяйственные угодья используются интенсивно. В границах проектируемого сельского поселения сельхозпроизводством занимаются сельскохозяйственные организации и личные подсобные хозяйства граждан.

На территории сельского поселения расположены следующие предприятия и учреждения:
         1. Деревообрабатывающая база

2. Асфальтозавод

3. Мех. мастерская

4. ООО "Бунге СНГ"

Посевная площадь используется под зерновые, зернобобовые культуры и технические культуры (подсолнечник); специализация животноводства: молочное скотоводство, птицеводство.

Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий составляет 3 чел. Динамика численности  поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий представлена в таблице №9

Таблица №4.9.

Динамика численности  поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий.

| №№ п/п | Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (голов) | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - крупный рогатый скот | 0,401 | 0,413 | 0,321 | 0,28 | 0,48 |
| 2 | - свиньи | 0,073 | 0,075 | 0,662 | 0,6 | 0,47 |
| 3 | - овцы и козы | 0,0137 | 0,063 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| 4 | - птица | 163,5 | 288,8 | 279,8 | 260,3 | 4,3 |

В хозяйствах населения посевная площадь составляет 1800га (картофель, овощи и кормовые культуры).

Валовое производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в среднем составляет: зерно – 20,014 тыс.тонн, сахарная свекла – 3,576 тыс. тонн подсолнечник – 1,149 тыс.тонн, картофель – 7,247тыс.тонн, овощи – 1,207 тыс.тонн, мясо (в живом весе) – 0,05 тыс.тонн, молоко – 1,29 тыс.тонн, яйца – 17042 тыс.шт.

Среднемесячная з/плата по видам экономической деятельности  2008г

| № | Виды экономической деятельности | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 7483 |
| 2 | обрабатывающие производства | - |
| 3 | строительство | - |
| 4 | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 5478 |
| 5 | транспорт и связь | 4427 |
| 6 | финансовая деятельность | - |
| 7 | образование | 7628 |
| 8 | здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4602 |
| 9 | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.3. Экономическая база развития, выявлены следующие проблемы, требующие решения путем расширение сфер услуг, оживление малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Проблема   1.  Необходимость развития малого бизнеса на собственном сырье.

Проблема 2. Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающих предприятий на базе производимой сельскохозяйственной продукции; привлечения частного сектора к комплексному развитию животноводческого комплекса.

Проблема 3. Расширение сфер услуг, оживление малого бизнеса.

# 2.4. Земельный фонд и категории земель.

По данным реестра «Административно-территориальное устройство Воронежской Области» по состоянию на 1 декабря 2009 года территория Круглянского сельского поселения составляет 4373,51 га. В том числе площадь населенных пунктов, входящих в состав поселения составляет:

с. Круглое – 169,67 га.

х. Михайловка – 65,83 га

Согласно данным паспорта муниципального образования, общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 4,773 тыс. га, общая площадь населенных пунктов составляет 0,285 тыс. га.

Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения.

Почвенный покров представлен типичными черноземами.

Таблица № 10

Распределение земель по категориям (согласно данным паспорта муниципального образования по состоянию на 1 января 2008 г.)

| №№ | Категория | тыс.га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов | 0,285 | 5,9 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2,09 | 43,7 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 0,065 | 1,3 |
| 4. | Земли лесного фонда | 2,333 | 48,8 |
|  | Итого: | 4,773 | 100 |

Рис. 6. Распределение земель по категориям.

# 2.4.1. Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

На территории Круглянского сельского поселения находится два  населенных пункта — с. Круглое, х. Михайловка. По данным Реестра «Административно-территориальное устройство Воронежской Области», площадь земель населенных пунктов в настоящий момент составляет 285 га.

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.4.1 выявлены следующие проблемы, касающиеся территории Круглянского сельского поселения:

Проблема 1.  Требуется изменение границ с. Круглое и х. Михайловска за счет присоединения участков из категории земель сельскохозяйственного назначения и изменения их категории на категорию земель населенного пункта.

Проблема 2.  Требуется зонирование территорий населенных пунктов.

Проблема 3. Требуется разработка правил землепользования и застройки сельского поселения.

# 2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения.

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В соответствии с данными паспорта Круглянского сельского поселения площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 2090 га, в том числе:

- пашни — 1828 га;

- пастбища — 180 га;

- многолетние насаждения — 82 га.

# 2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Границы земель промышленности и границы зон с особыми условиями использования территорий. В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

Границы земель транспорта. Как указано в ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной  хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Как указано в п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ «в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

2) размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

3) установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф».

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Круглянского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ, скотомогильников, свалки твердых бытовых отходов и канализационных очистных сооружений.

На территории сельского поселения расположено два кладбища общей площадью 1,1 га. На долгосрочную перспективу в Круглянском поселении потребуется расширение кладбища.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.4.3 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Земли  транспорта. Требуется полное асфальтирование автомобильной дороги соединяющей с.Круглое и х. Михайловку, и главных улиц

Проблема 2. Земли специального назначения. Требуется резервирование земельных участков для перспективного развития кладбища в с. Круглое.

# 2.4.4. Земли особо охраняемых территорий.

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

На основании п.3 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий  на территории Круглянского сельского поселения могут составлять земли лесного фонда и земли историко-культурного назначения.

Вся площадь  лесного фонда на территории сельского поселения отнесена к первой группе лесов, которые имеют экологическое, рекреационное, почвозащитное назначение.

Согласно ФЗ-131 размещение новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения относится к вопросам местного самоуправления. Для решения этой задачи необходимо проанализировать экологическое состояние территории, оценить уровень сформированности регионального экологического каркаса с учетом всех территорий с природоохранными функциями. При этом экологический каркас сельского поселения могут составлять ООПТ регионального, федерального или местного значения, а также другие территории с природоохранным режимом: водоохранные зоны, защитные полосы и др.

Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и историко-культурных объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли  категории особо охраняемых территорий на территории Круглянского сельского поселения не зарегистрированы.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.4.4, выявлены следующие проблемы:

Проблема 1.

Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.

# 2.4.5. Земли лесного фонда.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются.

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда на территории Круглянского сельского поселения составляют 2333 га.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются исключительно положениями соответствующих кодексов.

# 2.4.6. Кадастровая оценка земель.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель Воронежской области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ «О государственной кадастровой оценки земель» от 25.08.99г. №945 и постановления «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316, проведены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 29.11.2006г. №975. Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ, утвержденным Росземкадастром РФ.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4.07.2005г. № 145. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась по шести группам земель, выделяемым по функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объем потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

ГКОЗ в соответствии с «Методикой государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов Российской Федерации» Росземкадастром определены базовые оценочные показатели продуктивности и затрат, расчетный рентный доход и кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий в среднем по области, а также по Центральному Федеральному округу.

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий как отдельный вид работ на территории Воронежской области не проводилась. Указанные земли относятся к первой группе земель сельскохозяйственного назначения и оценены в ходе работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4 июля 2005 г. N 145.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществить более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие экономики в целом.

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению.

По результатам расчёта минимальных и средних медианных значений удельных показателей в области средняя кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения (в т.ч. и сельхозугодия) Каширского района составляет 5,44руб./м кв. (по области 4,37руб./м кв.). Проведённая предыдущая оценка этих земель составляла 26,9 тыс.руб./га, т.е. оценка увеличилась в 2 раза. Все земли района относятся к ценным землям, т.е. их оценка выше среднеобластной.

Удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения Каширского района (на 01.01.2006 г.)

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | Руб/м2 | Группа сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| Минимальное | 3.42 | II |
| Среднее | 5.97 |  |

Определены удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных пунктов  Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Кадастровая стоимость земель села Круглое по видам функционального использования

| Номера видов функционального использования земель | Наименование видов использования земель | Кадастровая стоимость земель руб/кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной застройки | 25,21 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 24,16 |
| 3 | Земли садоводческих объединений граждан | 12,08 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 15,99 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 31,62 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 13,33 |
| 7 | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок) | 23,91 |
| 8 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 16,65 |
| 9 | Земли под военными объектами | 23,21 |
| 10 | Земли под зданиями (строениями) рекреации | 15,97 |
| 11 | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья | 20,12 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 14,48 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности | 12,63 |
| 14 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли-резерв) | 9,39 |

Кадастровая стоимость земель хутора Михайловка по видам функционального использования

| Номера видов функционального использования земель | Наименование видов использования земель | Кадастровая стоимость земель руб/кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной застройки | 13,16 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 12,61 |
| 3 | Земли садоводческих объединений граждан | 6,31 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 8,35 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 16,51 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 6,96 |
| 7 | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок) | 12,48 |
| 8 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 8,68 |
| 9 | Земли под военными объектами | 12,11 |
| 10 | Земли под зданиями (строениями) рекреации | 8,33 |
| 11 | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья | 10,5 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 7,56 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности | 6,59 |
| 14 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли-резерв) | 4,9 |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчёта кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на  данный земельный участок.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75-80% их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета ставок арендной платы за землю.

# 2.5. Зонирование территории Круглянского сельского поселения.

# 2.5.1. Градостроительное зонирование территории сельского поселения.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественные,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Круглянского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в  Круглянском сельском поселении.

Жилая зона

Жилые зоны населенных пунктов представлены в основном индивидуальными одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками при них. В жилых зонах размещаются отдельно стоящие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. Кварталы имеют в основном прямоугольную форму.

Общественно - деловая зона.

Общественно-деловые зоны имеются во всех населенных пунктах сельского поселения. В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначении.

Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Самым крупным пользователем земельного фонда в Круглянском  сельском поселении является:

  - ООО «Бунге СНГ»

  - «Асфальтозавод»

  - Деревообрабатывающая база

  - Мех. Мастерская

  - земли, занятые НВ АЭС

Развитие промышленной зоны предлагается за счет перевода земель сельхоз назначения в категорию земель промышленности, для расширения промышленного производства.

На территории промышленной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности сельского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Зоны сельскохозяйственного использования территорий

На территории сельского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые садами, огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Территории указанных зон используются в целях ведения сельского хозяйства.

На территории сельскохозяйственной зоны необходимо провести комплекс мероприятий по восстановлению недействующих сельскохозяйственных предприятий, разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон, необходима:

- модернизацию сельскохозяйственных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования;

- совершенствование функционально-планировочной организации сохраняемых сельскохозяйственных зон;

- улучшение состояния окружающей среды обеспечения на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно-защитных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территории

Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады,  лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи, с чем предусматривается развитие системы отдыха. Планируется создание новых зон отдыха населения.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон. На территории сельского поселения расположено 2 кладбища.

Зона особо охраняемых территорий и объектов

Земли особо охраняемых территорий на территории Круглянского сельского поселения могут составлять земли лесного фонда.

Федеральным законом от 25.06.2002 г. «73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводиться до начала землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работах, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Вследствие чего необходимо обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.

# 2.5.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенных пунктов Круглянского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

В проекте на расчетный срок до 2030 года даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Село Круглое.

Архитектурно планировочное решение территории с. Круглое выполнено на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условии. Определены тенденции дальнейшего развития села, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана для села Круглое является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых, необходимых для села территорий под строительство объектов жилья и соцкультбыта; упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети. Село имеет возможность территориального расширения за счет включения в границы населенного пункта  земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах сельского поселения, и выводимых из сельскохозяйственного оборота. Данное расположение улиц имеет простое начертание и обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром села. Въезд в село осуществляется с северной стороны,  по районной дороге Колодезное - Круглое и представляет собой улицу с проезжей частью в центре и двусторонней жилой застройкой индивидуальными домами. Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники правильной и неправильной формы. Каждый дом имеет приусадебный участок и место для постройки помещений для скота, гаража, и размещения сада и огорода.

Рекреационную зону села планируется разместить в южной части села, с площадками для отдыха и пешеходными аллеями. К скверу примыкают общественно-деловая зона.

Предполагается развитие промышленной зоны, за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах. К северу от селитебной зоны на участках, размешен промышленный комплекс. Расстояние между производственной и селитебной зоной сохраняет санитарные разрывы, тем самым создаются предпосылки для развития  промышленных и коммунально-складских предприятий на свободных территориях.

Строительство и благоустройство улиц и дорог является первоочередным мероприятием в развитии села. Дороги с асфальтовым покрытием предусматриваются на всех улицах населенных пунктов.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

- общего пользования - парки, скверы, сады;

- ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

- специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

Хутор Михайловка.

х. Михайловка расположен в южной части Круглянского сельского поселения, с численностью населения 68 человек.

Непосредственная близость хутора к городскому округу города Нововоронежа, позволяет предложить дальнейшее его развитие. Жилая зона поселка проектируется за счет включения в границы населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения. Новые жилые кварталы проектируются к востоку от существующих. Планируется создание общественно-делового центра в кварталах нового жилищного строительства.

Производственная зона располагается к западу от селитебной зоны представлена заброшенными сельскохозяйственными предприятиями, проектом предлагается их реконструкция, с учетом санитарно-защитных зон.

# 2.5.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования

Для разработки генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.  В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории Круглянского сельского поселения, должны быть использованы следующие ограничения:

- На территории Круглянского сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

- автомобильные дороги четвертой категории (ширина придорожной полосы 50м): 13 – 13 Круглое – Михайловка; 12 – 13 Колодезный – Круглое.

- Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Газопровод высокого давления с. Круглянское (охранная зона газопровода вне населенных пунктов — 75 м)

- Линии электропередач ВЛ -35 (охранная зона 30 м)

- При разработке генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы".

- Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с "Правилами охраны магистральных трубопроводов" утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992 и "Правилами охраны газораспределительных сетей" утвержденными Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000

- В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»: ЛЭП 220 кВ - 25 м, ЛЭП 110 кВ - 20, ЛЭП 35кВ — 15 м, ЛЭП10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

- В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, Каширского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно. Требуется корректировка генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

    - По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям:

  - - санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

  - - зоны негативных воздействий электромагнитных полей;

    - - зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

  - - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Предприятия, расположенные на территории Круглянского сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные   размеры  СЗЗ по   СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в   соответствии   с санитарной     классификацией     предприятий, производств и объектов.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории Круглянского сельского поселения, являющихся  источниками  негативного  воздействия  на  состояние  окружающей  среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон:

1.Деревообрабатывающая база – размер ССЗ 300м.

2. Асфальтозавод – размер ССЗ 500м

3. Мех. Мастерская  - размер ССЗ 100м

4. ООО "Бунге СНГ" - размер ССЗ 500м

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

- Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 100м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положении...». На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что водный кодекс (№74-ФЗ от 3 июня 2006года) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохраной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии.

- В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных полос (ПП) на реках устанавливается в зависимости от длины реки в следующих размерах:

- до 10км – 50м

- от10 до50км – 100м

- от 50км и более – 200м.

- Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50м.

- Прибрежная защитная полоса прудов составляет - 30м.

- В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

  - По воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

  - - овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подвержены экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.)

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Охраняемые объекты.

Земли особо охраняемых территорий  на территории Круглянского сельского поселения могут составлять земли лесного фонда.

Вся площадь  лесного фонда на территории сельского поселения отнесена к первой группе лесов, которые имеют экологическое, рекреационное, почвозащитное назначение.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.5.3. выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории:

Проблема 1 .

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской федерации, Воронежской области, Каширского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

# 2.6. Объекты местного значения.

# 2.6.1.Объекты районного значения, расположенные на территории Круглянского сельского поселения.

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана только с полномочиями органов  муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

На территории Круглянского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам общественного обслуживания 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета  учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

Учреждения образования. К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодический уровень).

В образовательный комплекс Круглянского  сельского поселения входит МОУ Круглянская СОШ.

Общеобразовательные школы

По данным на 01.01.2009г. в Круглянском сельском поселении функционирует одна общеобразовательная школа, проектная мощность которой составляет 114 человек. Численность учащихся в школе составляет 86 человек.

В связи с этим, наиболее приемлемыми для расчета могут являться региональные нормативы – обеспечение детей в возрасте 7-15лет 100%местами в основной школе, а также принять обеспечение около 85% детей в возрасте 15-17лет местами в старших классах. Но кроме нормативного есть еще и территориальный подход.

Для школ радиус доступности варьируется от 2км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской.

На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания видно, что  радиусы обслуживания школы достаточны для Круглянского сельского поселения, но по расчетам  на перспективу необходимо строительство новой школы.

Детские дошкольные учреждения

По данным на 01.01.2009г. на территории Круглянского сельского поселения не функционирует не одного ДДУ.

Объекты  здравоохранения.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся  врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В Круглянском сельском поселении функционирует два ФАП:

- в с. Круглое мощностью 7 посещ. в смену.

- в х. Михайловка мощностью 5 посещ. в смену.

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения

| №№ п/п | Наименова-ние учреж-дений обслу-живания | Ед. измерения на 1000 чел. населения | Современная ёмкость | Норма-тив, на 1000чел. | Нормативная потреб-ность | Обеспеченность, % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врачебные амбулатории | посещ. в смену |  | 17,96 |  |  |
|  | с. Круглое |  | 7 |  | 13,68 | 76 |
|  | х. Михайловка |  | 5 |  | 1,1 | 61 |

Как видно из таблицы современная обеспеченность населения Круглянского сельского поселения не достаточно для с. Круглое, и на перспективу необходимо его расширение.

По территориальным показателям ситуация следующая:

Доступность амбулаторий, ФАПов и аптек в сельской местности (по СНиП «Градостроительство...») принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

Учреждения социального обеспечения. К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре. В Круглянском сельском поселении учреждения соцобеспечения не представлены.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В поселении функционирует отделение почтовой связи. Охрану порядка осуществляет участковый инспектор милиции, комната милиции находится в здании Администрации села Круглое.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Круглянского сельского поселения видно, что радиусов доступности всех учреждений достаточно, чтобы охватить территорию населенных пунктов.

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи.

| Населенный пункт | Учреждения управления | Кредитно-финансовые учреждения | Предприятия связи | Объекты охраны обществ. порядка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Круглое | Администрация |  | отд. почт. связи | Комната милиции |
| х. Михайловка |  |  |  |  |

Связь, радиофикация, телерадиовещание Круглянское сельское поселение  радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети. По населенному пункту проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования емкостью 120 номеров.

Зоны вещания ОРТПЦ

ТВ программы: «Первый канал», «Россия», «Губерния», «ТВЦ» РВ программы: «Радио России», «Маяк», «Мелодия», «Авторадио»

Местные ТВ программы: РТР +ГТРК. Планируется организация  ещё  3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое  вещание. Предполагается  развитие  системы  кабельного  телевидения,  что  обеспечит  расширение  каналов  вещания  за  счёт  приёма  спутниковых  каналов  и  значительное  повышение  качества  телевизионного вещания.

Основные направления развития.

Развитие отрасли связи в поселении, тесно связаны с основными направлениями развития отрасли связи в районе в целом, которыми являются:

- Формирование мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами;

- Повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

- Расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях;

- Степень проникновения сотовой подвижности будет расти;

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB; Предусматривается 100% охват всего населения поселения телевизионным вещанием.

- Применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий проводного и радиодоступа;

- Переход к технологии 3G на сетях подвижной связи;

Перспективы развития сетей электросвязи зависят от рыночного спроса на услуги связи.

Развитие  системы  сотовой  радиотелефонной  связи обеспечивается  путём  увеличения  площади  покрытия  территории сотовой связью,  применения  новейших  технологий и  повышения  качества  связи.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.1 выявлены следующие проблемы в Круглянском сельском поселении, требующие решения на  уровне района, т.е. не входящие в компетенцию местного самоуправления. В связи с отсутствием схемы территориального планирования Каширского муниципального района, требуется обозначить эти проблемы в  генеральном  плане сельского поселения.

Проблема 1. Дошкольное воспитание.

    - Требуется строительство детского сада, емкостью 50 мест, исходя их требований СНиП. 2.07.01-89*, наряду с муниципальными возможностями развития сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

    - Требуется строительство школы, емкостью 100 мест

Проблема 2. Здравоохранение.

1. Требуется повышения емкости существующей врачебной амбулатории в с. Круглое — количества возможных посещений в смену 20.

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 2.6.2. Инженерная инфраструктура.

В полномочия органов местного самоуправления сельского поселения в первую очередь входят вопросы организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организация освещения улиц населенных пунктов. Существующее положение по вышеперечисленным вопросам в Круглянском сельском поселении сложилось следующим образом:

Водоснабжение.

Водоснабжение сельского поселения Круглое осуществляется за счет централизованного водопровода, которым охвачено 8% жилого фонда.  На сети в качестве контррезервуара используются водонапорные башни Рожновского. В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью водозаборных скважин. Мощность водозаборных сооружений составляет 375 м куб в сутки. На производственные и хозяйственно-питьевые  нужды поселения в настоящее время используется вода артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

На территории сельского поселения Круглое расположено 4 артезианские скважины  и 4 башни Рожновского. Часть населения пользуется грунтовой водой из колодцев.

Протяженность водопроводных сетей – 11 км, среднесуточный отпуск воды на 1 человека - 46 л/сутки. Ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство нового водопровода, водозаборных скважин и аккумулирующих сооружений.

Водоотведение.

Централизованная канализация в Круглянском сельском поселении  отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Ливневая канализация.

Ливневая канализация в Круглянском сельском поселении  отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6, выявлены следующие проблемы развития инженерной инфраструктуры Круглянского сельского поселения:

Проблема 1. Водоснабжение.

Большая часть сетей, скважин и водонапорных башен работает более 20 лет, их техническое состояние удовлетворительное, но для предотвращения потерь воды в сетях и сооружениях требуется их реконструкция. Требуется расширение существующей  системы водоснабжения: строительство новых сетей и водозаборных сооружений для подачи воды на всей территории сельского поселения. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проблема 2. Водоотведение.

Для полной очистки всех сточных вод поселения запроектировать канализационную сеть поселения, запроектировать очистные сооружения, с полным циклом очистки включая механическую и биологическую очистку.

Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение Круглянского сельского поселения, состоящего из с. Круглое и х. Михайловка, осуществляется природным  и сжиженным газом.

Природный газ Круглянское сельское поселение получает от межпоселкового газопровода высокого давления, проложенного от АГРС » Нововоронежская».

От межпоселкового газопровода высокого давления газ из с.Колодезное поступает на ШРП с. Круглое.

После ШРП газ поступает  по  газопроводам низкого давления Р≤ 0,003 МПа

до потребителей жилых домов.

Всего в  с. Круглое:

- ШРП - 4 шт.

- котельная – 1 шт подключена к сетям  газопровода низкого давления;

- протяженность уличной газовой сети составляет – 12,1 км.

Использование природного газа в  с. Круглое осуществляется на нужды   отопления, пищеприготовления,  горячего водоснабжения жилого фонда.

Охват населения газификацией составляет -  80 %.

х. Михайловка в настоящее время газифицирован сжиженным газом.

Теплоснабжение.

Круглянское сельское поселение состоит из с. Круглое и

х. Михайловка.

По данным паспорта сельского поселения существующий жилой фонд Круглянского сельского поселения составляет 23,1 тыс. м2 общей площади и застроен индивидуальной постройкой усадебного типа .

Потребность в тепле определена по укрупненным нормативным показателям и составляет Q=6,87 Гкал/час . Весь расчет сведен в таблицу .

Обеспечение теплом существующего жилого фонда и существующих объектов соцкультбыта Круглянского сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла на газе и твердом топливе. В поселении на данный момент имеется  котельная на газе производительностью – 0,047 Гкал/час . Она находится в с. Круглое на ул. Советская.  Годовой расход газа на котельную – 25 тыс.м3/год.

Электроснабжение.

Напряжение потребительских сетей проектируемой части Круглянского сельского поселения  10 кВ. Существующие воздушные линии выполнены на железобетонных и  деревянных опорах,  неизолированными проводами разных марок и сечений. Распределительные сети в большинстве случаев  петлевые с нормально-разомкнутыми перемычками между линиями.

Защита существующих линий 10 кВ от многофазных замыканий на всех питающих линиях 10 кВ выполнена двухступенчатой, первая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки, а второй в виде максимальной токовой защиты.

На территории Круглянского сельского поселения расположено 8 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, суммарной мощностью 1000 кВА.

Общая протяженность электрических сетей- 60 км. Состояние трансформаторных подстанций удовлетворительное.

Проблема 1. Электроснабжение. Требуется расширения существующей системы электроснабжения: строительство новых КТП и линий электропередачи для более эффективного и бесперебойного питания потребителей.

# 2.6.3. Транспортная инфраструктура.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорого общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания:

По территории Круглянского сельского поселения проходит две дороги: 12 – 13 Круглянский – Круглое, 13 – 13 Круглое – Михайловка.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г.№ФЗ –257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог  I - II  технической категории –75 метров, III –IV технической категории – 50м, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Кроме дорог региональной собственности на территории поселения имеются бесхозные дороги. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. В результате  разрушения таких дорог идут прогрессирующими темпами, а стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью новых  дорог.

Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт.

Главными улицами с. Круглое являются ул. Ленина, ул. Пр. Революции. Автодорога соединяющая с. Круглое и х. Михайловку на половину асфальтирована, что является главной проблемой доступности  хутора. На перспективу необходимо полное асфальтирование.

Важное значение для осуществлении жизнедеятельности имеет общественный пассажирский транспорт. В настоящее время Круглянское сельское поселение обслуживается маршрутными автобусами частного типа:

- «373» Нововоронеж- Круглое;

- «166» Воронеж – Круглое.

Работа маршрутов производится каждый день с 7.00 до 21.00 с интервалом в 40 минут.

В результате анализа проведенного в пункте 2.6.3. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

Проблема 1.

Требуется проведение капитального ремонта и асфальтирование дорог внутри населенных пунктов

Проблема 2 .

Требуется создание нового маршрута до х. Михайловка.

Проблема 3.

Требуется полное асфальтирование дороги до х. Михайловка

# 2.6.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения одноэтажная с приусадебными участками. Максимальный размер приусадебных участков в сельском поселении, согласно закону № 25-ОЗ от 13.05.2008г. «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» — 49,9 соток.

Площадь жилого фонда по Круглянскому сельскому поселению составляет 23,1 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения — 28 кв.м./чел. 	По состоянию на 2008г. в Круглянском сельском поселении насчитывается 579 домохозяйств. Техническое состояние жилого фонда удовлетворительное.

Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населенного пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Размеры придомовых участков для развития населенного пункта и застройки новых территорий в проекте приняты 0,3 – 0,5га. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Территории, вовлекаемые в новые границы населенных пунктов, представляет собой земли сельхоз назначения, которые в настоящее время являются свободными земельными участками.

Участки под новое жилищное строительств в с. Круглом, общей  площадью 75.1 га., расположены с северной, восточной и юго – восточной стороны от существующей границы населенного пункта.

Участки под новое жилищное строительства х. Михайловка, общей площадью 14.7 га., расположены вдоль восточной границы хутора.

# 2.6.5. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, т.к. он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.  На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани.

Государственные и муниципальные власти должны в некоторых случаях не допускать развития монополизма и регулировать монопольные цены, а также создавать условия для развития услуг необходимых населению, но с низким уровнем рентабельности их производства. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения Каширского района – повышение качества и улучшение условий жизни местного населении, повышение инвестиционной привлекательности района путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

В Круглянском сельском поселении функционирует 4 торговые точки, 3 из низ находятся в с.Круглом и одна в х. Михайловка.

Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

| Наименование учреждений обслуживания | Количество учрежд. | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров | 4 | - | м2 торговой площади на 1000 человек | 300 (СНиП) | 390 |
| предприятия общ. питания (столовая) | 0 | 0 | мест на 1000 чел. | 40 (СНиП) | 52 |

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Круглянского сельского поселения видно, что радиусами доступности охвачена вся территория поселения.

Обеспеченность населения Круглянского сельского поселения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства  проектируется в соответствии с действующими нормативами.

Торговля.

Планируется размещение учреждений торговли с  соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка.

Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий  различных форм собственности с развитием и застройкой села.

Административно-деловые учреждения

Планируется формирование общественной зоны с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Предприятия коммунального обслуживания

Для соответствия требованиям нормативов в с. Круглое необходимо предусмотреть  баню на 10 место.

В результате анализа проведенного в пункте 2.6.5. выявлены следующие проблемы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения:

Проблема 1.

Необходимо строительство магазинов в районе нового жилищного строительства.

Проблема 2.

Необходимо строительство бани на 10 мест.

# 2.6.6. Организация библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении функционирует одна библиотека, расположенная в здании школы, книжный фонд которой насчитывает11155 экземпляров. Сельский дом культуры в поселении отсутствует.

Обеспеченность населения учреждениями культуры и искусства

| Наименование уч. обслуж. | Кол-во нас. пунктов | Кол-во учреждений | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДК |  |  |  |  |  |  |  |
| н.п. 1-3тыс. жит | 2 | 0 | - | Объектов/ мощность мест | Не менее 300 (методика) | 390 | 130% |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| н.п. 500-3000жит. | 2 | 1 | 11,1 тыс | книг на 1000 | 4,5-7,5тыс (СНиП) | 5,85 | 130 |

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. В Круглянском поселении 2 населенных пункта с численностью жителей до 1000 человек, в котором по нормативам должен быть минимум один клуб. Количество библиотек соответствует нормативу.

По территориальному подходу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.7 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1

Необходимо строительство клуба в с. Круглое;

Проблема 2.

Предусмотреть возможное строительства храма.

# 2.6.7. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Объекты культурного наследия местного значения на территории Круглянского сельского поселения отсутствуют. В с. Круглом располагается мемориальный памятник погибшим воинам

Генеральный план предусматривает обязательное проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, в соответствии со ст. 30,31 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.7 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1.

Необходимо проведение реконструкции мемориального памятника погибшим войнам;

# 2.6.8. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание. В селе функционирует спортивный зал и футбольное поле расположенные при МОУ Круглянская СОШ. Требуется расширение сети учреждений физической культуры и спорта, а так же её качественное совершенствование.

Современная обеспеченность спортивными сооружениями не соответствует нормативным потребностям.

Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет республиканских, бюджетных и внебюджетных ассигнований. Настоящим проектом предлагается ряд основных мероприятий для минимального развития сети учреждений физической культуры и спорта.

На территории сельского поселения планируется строительства двух стадионов, спортивного комплекса. Выделяется площадка под мотодром.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.8 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1.

Требуется благоустройство и дальнейшее развитие стадиона возле школы села Круглое;

Проблема 2.

Требуется создание стадиона при строительстве новой школы;

Проблема 3

Требуется формирование нового спортивного ядра в северной части поселения с. Круглое.

Проблема 4

Необходимо строительство спортивного комплекса с. Круглое.

# 2.6.9. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения.

Территория сельского населенных пунктов озеленена не достаточно, не решен вопрос по организации парковых зон, детских площадок и территорий для отдыха населения. Улицы населенных пунктов не достаточно благоустроены. Требуется дополнительные мероприятия по озеленению и благоустройству территории поселения. В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования недостаточна. Озеленение представлено, в основном, приусадебными садами и редкими посадками вдоль улиц с преобладанием тополя пирамидального и канадского. Озелененные участки административных и общественных учреждений нуждаются в реконструкции и обновлении древесного фонда.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика сельского населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общие планировочное решение села, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.9выявлены следующие проблемы, по населенным пунктам:

Проблема 1. Требуется создания парковой зоны в южной части с.Круглое, на свободных земельных участках возле администрации и мемориального памятника.

Проблема 2. Требуется устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов;

Проблема 3. Требуется устройство пешеходных тротуаров.

Проблема 4. Требуются мероприятия для организации зеленых насаждений.

Проблема 5. Необходимо создание спортивно - оздоровительной базы, на землях лесного фонда

# 2.6.10. Организация сбора и вывоза бытовых отходов.

Круглянское сельское поселение имеет договор на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов с муниципальным унитарным предприятием городского округа - города Нововоронеж «Аквасервис» (согласно лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов № ОТ – 12-000355(36)).

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.10 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1: Требуется определение и обустройство земельных участков для размещения площадок для временного хранения твердых бытовых отходов.

# 2.6.11. Кладбища.

На территории Круглянского сельского поселения находится два действующих кладбища: одно в х. Михайловка, второе расположена рядом с с. Круглое, общей площадью 1,1га.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.11. выявлены следующие проблемы:

Проблема 1.

На перспективу необходимо предусмотреть возможность расширения существующего кладбища у с. Круглое на 2 га.

Проблема 2.

Необходимо внесение предложения по вопросам утилизации павших животных и выбора земельного участка под строительства скотомогильника.

# 2.6.12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В полномочия местного самоуправления входят следующие вопросы:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

Эти вопросы подробно рассматриваются в II томе настоящего генплана «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

Общественные здания населенного пункта должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.12. выявлены следующие проблемы

Проблема 1: Требуется размещение на территории населенных пунктов Круглянского сельского поселения пожарных резервуаров и пожарных гидрантов;

Проблема 2: Требуется соблюдение пожарных проездов между строениями

# 2.7. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения.

Объекты муниципальной (районной) собственности, расположенные на территории Круглянского сельского поселения:

- здание школы в с. Круглое

- здание ФАП в с. Круглое

- здание ФАП в х.Михайловка

- здание почты в с. Круглое

- трубопроводы газоснабжения на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов:

- высокого давления

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи

- межмуниципальные автодороги вне границ населенных пунктов

Муниципальные (местные) объекты

административное здание в с. Круглое

- трубопроводы газоснабжения в границах населенных пунктов;

- низкого давления

- среднего давления

- высокого давления

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи в границах населенных пунктов

- межмуниципальные автодороги в границах населенных пунктов

- остановки общественного транспорта в границах населенных пунктов

- кладбища

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Круглянского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Круглянского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 2 тома II «Анализ состояния территории Круглянского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по административно-территориальному устройству Круглянского сельского поселения;

- Предложения по градостроительному зонированию территории Круглянского сельского поселения;

- Предложения по размещению на территории Круглянского сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта.

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения.

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и  кладбищами

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

- содержание мест захоронения;

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 2 в разделе - ИТМ ЧС. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

# 3.1. Предложения по изменению границ населенного пункта входящего в состав Круглянского сельского поселения

Границы и статус Круглянского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенных пунктов, за счет присоединения участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства.

| №пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение границ села Круглое |  |  |  |
| 1 | Включение в границы населенного пункта участок (5,3га) под ИЖС, расположенный севернее ул. Хмелеводческой. | 2020 | Администрация СП |
| 2 | Включение в границы населенного пункта участка (16,5 га.) вдоль ул. Советская. | 2020 | Администрация СП |
| 3 | Включение в границы населенного пункта участка (57 га.) с юго – восточной стороны от существующей застройки на землях администрации (свободных земельных участках) | 2020 | Администрация СП |
| Изменение границ хутора Михайловка |  |  |  |
| 1 | Включение в границы населенного пункта участка (5,3га) с северо-западной стороны от существующей застройки | 2020 | Администрация СП |
| 2 | Включение в границы населенного пункта участка (17,5 га) с восточной стороны, вдоль существующей застройки | 2020 | Администрация СП |

Для изменения границ населенных пунктов, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования.

# 3.2 Предложения по градостроительному зонированию территории Круглянского сельского поселения.

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения). согласно #M12293 6 901919338 85 1254007933 469949408 3535340447 2176023180 3003152355 2346166536 3731932327ч.9 ст. 31 ГрК РФ #S. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому #M12293 1 901919338 1265885411 24883 1376109634 3235845000 2346166536 3731932327 3829715591 4ч.1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | 2011 г. | Администрация СП |

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской федерации, Воронежской области, Каширского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

# 3.3. Предложения по размещению на территории Круглянского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения.

# 3.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,  снабжения населения топливом;

- огрнизация освещения улиц.

Водоснабжение.

Проектное решение.

Проектные решения водоснабжения проектируемой части сельского поселения Круглое базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения автономная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, кольцевая с тупиковыми участками – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на производственные нужды, на пожаротушение. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя при оборудовании зданий внутренним водопроводом и канализацией должно увеличиться до 125-160 л/сут.

На территории сельского поселения Круглое необходимо строительство 1 водонапорной башни и 1 скважины, для нового района строительства, реконструкция существующих водозаборных и водораспределительных сооружений. На территории новой застройки с. Круглое необходимо строительство водопроводных сетей ф 100-200 мм длинной 3,5 км. Для лучшей эксплуатации водопроводной сети необходимо закольцевать некоторые участки и проложить сеть в существующей части поселка, около 5,1 км ф 100-200 мм.

Для снабжения водой Асфальтозавода, Деревообрабатывающей базы, ООО «Бунге СНГ», Овощехранилища необходимо строительство 1 водозаборной скважины и 1 водонапорной башни с водораспределительными сетями.

Для водоснабжения х. Михайловка необходимо строительство 1 водозаборной скважины и 1 водонапорной башни, водопроводных сетей  ф100мм  длинной 7,2 км.

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.              , где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расходы воды питьевого качества в  жилом фонде.

| №№ пп | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопотребл л/сут*чел | Расходы воды, тыс м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средне-суточные | Максимально-суточные К=1,2 |
| 1. | Круглое поселение, всего | 0,828 | 125 | 0,104 | 0,125 |
|  | с. Круглое | 0,762 | 125 | 0,095 | 0,114 |
|  | х. Михайловка | 0,066 | 125 | 0,008 | 0,010 |
|  | Новая застройка | 0,500 | 160 | 0,080 | 0,096 |
| 2. | Поливочные нужды | 0,828 | 70 | 0,058 | 0,070 |
|  | -для новой застройки | 0,500 | 70 | 0,035 | 0,042 |
|  | Итого |  |  | 0,276 | 0,332 |

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются по табл.5 СНИП 2.04.02-84 и составляют 10л/сек. Противопожарный запас хранится в баках водонапорных башен. Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. Наружное пожаротушение осуществляется пожарными машинами с питанием их водой от пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 150м. Свободные напоры у пожарных гидрантов – не менее 10м. Для обеспечения внутреннего пожаротушения в общественных, административных  зданиях используются пожарные краны внутреннего водопровода, расчетный расход на внутреннее пожаротушение составляет 5л/сек.

Водопроводная сеть оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с водопроводной арматурой. Водопроводная сеть предусматривается из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001; водопроводные узлы на сети устанавливаются в колодцах из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84

Водоотведение.

Проектные решения.

Проектные решения канализации  сельского поселения Круглое базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой стоки собираются и отводятся на очистные сооружения.

Схема канализации.

От с. Круглое сточные воды по проектируемым самотечным коллекторам ф 150-300 мм длинной 17,1 км поступают на очистные сооружения полной очистки (механическая, биологическая). Для неканализованной  усадебной застройки предусматривается вывоз стоков в приемный резервуар проектируемых очистных сооружений.

Хозяйственно-бытовые стоки х.Михайловка собираются по самотечным коллекторам ф 150-200мм, длинной 5,3 км на насосную станцию, затем по напорному коллектору длинной 4,8 км на очистные сооружения, расположенные на территории с. Круглое или собирать сточные воды  в резервуар-накопитель, а затем вывозить их на очистные сооружения.

Канализационные самотечные сети предусматриваются из полиэтиленовых безнапорных труб по ТУ 6-19-307-86, напорные – из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. На канализационной сети предусматриваются смотровые колодцы по типовому проекту 901-09-22.84.

Теплоснабжение.

Проектное решение.

Новое строительство жилого фонда по генплану сельского поселения составляет – 10,9 тыс. м2  .

Жилой фонд нового строительства представляет собой  индивидуально – усадебную  застройку.

Здания соцкультбыта проектируются по типовым проектам и индивидуально.

Потребность в тепле для нового строительства определена по укрупненным показателям и составляет – 5,514 Гкал/час с учетом объектов соцкультбыта.

Все тепловые нагрузки сведены в таблицу.

Обеспечение теплом жилого фонда предлагается от индивидуальных теплогенераторов на газовом топливе.

Объекты соцкультбыта будут обеспечиваться теплом от блочных котельных различной мощности.

Поз 18 от проектируемой пристроенной котельной №3 производительностью 0,026 Мвт  ; Поз 15,16 от проектируемой блочной котельной №4 БМК-2 теплопроизводительностью 2 Мвт ;  Поз 17,21 от проектируемой блочной котельной  №1 БМК-0,5 номинальной  теплопроизводительностью 0,465Мвт;  Поз 19 от проектируемой блочной котельной  №2 БМК-0,2 номинальной теплопроизводительностью 0,424 Мвт; Поз 20 от проектируемой блочной котельной №5 БМК-0,2 теплопроизводительностью 0,244 Мвт .

Всего в поселении предлагается к строительству 4-и блочные котельные и 1 пристроенная котельная, общей мощностью – 2,464 Мвт. А также необходимо предусмотреть перевод существующих мелких котельных на газовое топливо.

Общая потребность в тепле по поселению составляет – 12,384 Гкал/час.

Сохраняемая и новая жилая застройка , а также объекты соцкультбыта будут обеспечиваться теплом от существующих и новых котельных и от местных теплогенераторов на газовом топливе, горячее водоснабжение застроек будет осуществляться от местных водонагревателей на газовом

топливе.

Тепловые сети.

Транспортировка тепла от проектируемых блочных котельных производится по внутриплощадочным тепловым сетям. Схемы тепловых сетей в основном 4-х трубные и частично 2-х трубные (где нет расхода тепла на горячее водоснабжение), тупиковые, закрытые.

Прокладка трубопроводов подземная в ж/б каналах, теплоносителем для теплоснабжения систем отопления и вентиляции служит вода с Т= 95-70 0С, для целей горячего водоснабжения Т=55 0С.

Трубопроводы применены стальные, электросварные, прямошовные по ГОСТ 10704-91* диаметром 40-150 мм.

В качестве изоляции тепловых сетей рекомендуется использовать новые теплоизоляционные материалы из пенополиуритана , которые снижают потери тепла и значительно увеличивают срок службы тепловых сетей. Энергосберегающими технологиями для потребителей поселения могут стать солнечные водонагреватели и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, больниц, спорткомплексов, индивидуальной жилой застройки).

| Расходы тепла по поселению таблица №1. № | Наименование объектов и площадок строительства | Единицы измерения | Тепловые потоки, Гкал/час |  |  |  | Годовой расход топлива в тыс. т.у.т. | Источники тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | всего |  |  |
| I.Существующий жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Круглое | 21336 м2 | 5,16 | 0,775 | 0,404 | 6,339 | 2,83 | Обеспечение теплом предусматривается от индивидуальных теплогенераторов на природном газе |
| 2 | Х. Михайловка | 1848 м2 | 0,447 | 0,067 | 0,021 | 0,535 | 0,226 |  |
| Всего |  | 23184 м2 | 5,607 | 0,842 | 0,425 | 6,87 | 3,056 |  |
| II. Новое строительство-объекты ЖКС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Круглое | 9300 м2 | 2,25 | 0,338 | 0,091 | 2,679 | 1,018 | Обеспечение теплом предусматривается от индивидуальных теплогенераторов на природном газе |
|  | х. Михайловка | 1600 м2 | 0,309 | 0,0465 | 0,016 | 0,372 | 0,158 |  |
| Всего |  | 10900 м2 | 2,56 | 0,38 | 0,107 | 3,05 | 1,176 |  |
| III. Объекты соцкультбыта. с.Круглое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Храм | 4000 м3 | 0,023 | 0,003 | - | 0,026 | 0,016 | от проектируемой пристроенной котельной №1 теплопроизводительностью 0,026 Мвт |
| 15 | Школа | 21000 м3 На 200мест | 0,415 | 0,732 | 0,153 | 1,3 | 0,501 | от проектируемой блочной котельной №4 БМК-2 номинальной теплопроизводительностью 2 Мвт; |
| 16 | Детский сад | На 50 мест 4500 м3 | 0,218 | 0,034 | 0,16 | 0,412 | 0,185 |  |
| 17 | Сельский клуб | На 150 мест | 0,043 | 0,052 | - | 0,095 | 0,032 | от проектируемой блочной котельной №1 БМК-0,5 номинальной теплопроизводительностью 0,465 Мвт; |
| 21 | Баня | На 10 мест 300 м2 | 0,0455 | 0,177 | 0,112 | 0,335 | 0,196 |  |
| 17 | Спорткомплекс | На 50 мест 1800 м2 | 0,007 | 0,0407 | 0,134 | 0,182 | 0,067 | от проектируемой блочной котельной №2 БМК-0,2 номинальной теплопроизводительностью 0,244 Мвт; |
| х. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Магазин | 600 м2 | 0,054 | 0,06 | - | 0,114 | 0,0565 | от проектируемой блочной котельной №5 БМК-0,2 номинальной теплопроизводительностью 0,244 Мвт; |
| Всего |  |  |  |  |  | 2,464 | 1,054 |  |
| Итого по поселению |  |  |  |  |  | 12,384 | 5,286 |  |

Газоснабжение.

Проектное решение.

Газоснабжение Круглянского сельского поселения  на перспективу намечается  природным газом.

Природный газ будет поступать потребителям, как и в настоящее время, от существующего межпоселкового газопровода.

В с. Круглое запроектировано:

ШРП - 4 шт.;

ШРП №1 и №2 -  для газоснабжения проектируемых котельных №1 и №2.

ШРП №3 -  для газоснабжения новой жилой застройки на участках №4 и №5.

ШРП №8 -  для газоснабжения новой жилой застройки на участке №6.

- котельная  - 2 шт №1 и №2 подключены к сетям газопровода высокого давления;

- котельная  -1 шт №3 подключена к сетям газопровода низкого давления.

- протяженность газопровода высокого давления – 1.1 км

низкого давления   -  7.4 км.

Газоснабжение новых участков №1,№2,№3 – осуществляется от существующих сетей низкого давления.

Использование природного газа  предусматривается потребителями  жилищно-коммунального сектора, котельными для отопления объектов соцкультбыта.

В х. Михайловка газ будет поступать от ранее запроектированного межпоселкового газопровода высокого давления из городского округа города Нововоронеж.

Система газоснабжения хутора будет осуществляется газопроводами высокого давления  к ШРП и низкого давления   Р≤ 0,003 МПа  от ШРП до потребителей жилых домов.

Всего в х. Михайловка запроектировано:

ШРП - 3 шт.;

ШРП №5 -  для газоснабжения проектируемой котельной №5.

ШРП №6 -  для газоснабжения существующей и новой жилой застройки на участках №8 и №9.

ШРП №7 - для газоснабжения новой жилой застройки на участке №7.

- котельная  - 1 шт  №5  подключена к сетям газопровода высокого давления;

- протяженность газопровода высокого давления – 0.8 км

низкого давления   -  7.0 км.

Использование природного газа в х. Михайловка осуществляется на нужды   отопления, пищеприготовления,  горячего водоснабжения жилого фонда.

Расходы  природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения  представлены  в таблице 1, на  отопление жилой застройки в  таблице 2, на отопление, вентиляцию и горячее  водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта) в таблице 3, общий расход природного газа в  таблице 4.

Газоснабжение потребителей поселения на весь проектный срок будет осуществляться от существующих газовых сетей, а  также новых газовых сетей  высокого, и низкого давления и  новых ШРП.

Основные мероприятия по  газоснабжению представлены в  таблице 5 .

Расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды населения

Таблица  1

| № п/п |  | Наименование поселения | Общая площадь жилого фонда Тыс.м2 | Численность населения, чел |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год | Часовой расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| I. Существующий жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Круглое | 21,336 |  | 762 | 0,252 | 139,7 |
| 2 |  | х. Михайловка | 1,848 |  | 66 | 0,022 | 12,1 |
| Всего: |  |  | 23,184 |  | 828 | 0,274 | 151,8 |
| II. Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Круглое |  | 9,3 |  | 171 | 0,056 | 31,35 |
| 2 | х. Михайловка |  | 1,6 |  | 30 | 0,0099 | 5,5 |
| Всего: |  |  | 10,9 |  | 201 | 0,0659 | 36,85 |

Расход природного газа  на отопление жилой застройки

Таблица 2

| № п/п |  | Наименование поселения | Общая площадь жилого фонда Тыс.м2 Тыс.м2 Тыс.м2 фонда | Численность населения, чел |  | Годовой расход газа, млн.нм3/год | Часовой расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| I. Существующий жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Круглое | 21,336 |  | 762 | 2,0 | 824,31 |
| 2 |  | х. Михайловка | 1,848 |  | 66 | 0,173 | 71,39 |
| Всего: |  |  | 23,184 |  | 828 | 2,173 | 895,7 |
| II. Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Круглое |  | 9,3 |  | 171 | 0,872 | 359,4 |
| 2 | х. Михайловка |  | 1,6 |  | 30 | 0,12 | 49,38 |
| Всего: |  |  | 10,9 |  | 201 | 0,992 | 408,82 |

Расход природного газа на отопление, вентиляцию и

горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта)

Таблица  3

| № п/п | Наименование поселения | Годовой расход газа, млн.нм3/год | Часовой расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Круглое | 0,873 | 326,39 |
| 2 | х. Михайловка | 0,049 | 15,83 |
|  | Всего: | 0,923 | 342,22 |

Общий расход природного газа  по поселению

Таблица 4

| № п/п | Виды потребителей | Годовой расход газа, млн.нм3/год |  | Часовой расход газа, нм3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующий жилой фонд | Новое строительство | Существующий жилой фонд | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хозяйственно-бытовые нужды населения | 0,274 | 0,0659 | 151,8 | 36,85 |
| 2 | Отопление индивидуаль-ного жилого фонда | 2,173 | 0,992 | 895,7 | 408,80 |
| 3 | Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение общественного центра (соцкультбыта) | 0,025 | 0,923 | 6,53 | 342,22 |
| Всего: |  | 2,472 | 1,981 | 1054,03 | 787,87 |
| Итого |  | 4,453 |  | 1841,9 |  |

Основные мероприятия по газоснабжению

Таблица 5

| № п/п | Наименование поселения | Наименование сооружения | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Круглое | ШРП Газопроводы низкого давления Газопроводы высокого давления | шт км км | 4 7,4 1,1 | Новое строительство |  |
| 2 | х. Михайловка | ШРП Газопроводы высокого давления Газопроводы низкого давления | шт. км км | 3 0,8 7,0 | Новое строительство |  |

Электроснабжение.

Проектное решение.

Электроприемники проектируемых микрорайонов  относятся, в основном к потребителям II-й и III-й категории надежности электроснабжения, за исключением электроприемников противопожарных устройств, систем автоматической охранной, пожарной сигнализации, охранного и аварийного эвакуационного освещения и освещения безопасности, которые относятся к I категории надежности.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективе определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» , РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.), а так же «Свода правил по проектированию и строительства» СП 31-110-2003. Удельная расчетная нагрузка на один дом принята равной 15 кВт. Удельная нагрузка общественных принята с учетом кондиционирования воздуха. Нагрузки наружного освещения приняты в размере 3-5% в районах новой застройки от значения осветительно-бытовых нагрузок на шинах ТП.

Расчетный учет активной и реактивной энергии предусматривается на вводных устройствах проектируемых ТП.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- увеличения  производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники;

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения.

Возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Защитное и рабочее заземление проектируемых ТП10/0.6 кВ должно иметь сопротивление растеканию по условиям глухого заземления нулевых точек обмоток  низкого напряжения и по условиям защитного заземления для системы высокого напряжения не более 4 Ом.

Количество и мощность трансформаторных подстанций выбрано в зависимости от категории электроснабжения подключаемых потребителей и их расчетной нагрузки, допустимой перегрузки трансформаторов в аварийном режиме и рекомендованного коэффициента загрузки трансформаторов.

Для обеспечения  надежного и бесперебойного  электроснабжения проектируемых микрорайонов необходимы дополнительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, которые перечислены в таблице:

Табл.

| Прогнозируемые мощности энергопотребления на новое строительство в с.п. Круглянское |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нас. пункта | Новое стр-во Га | Проектная численность | Кол-во и наименование трансформаторных подстанций | Мощность трансформаторных подстанций | Примечания |
| 1 | с.Круглое | 5,3 | - | 1/1н | 2х250 кВА | ИЖС |
| 2 | с.Круглое | 2,4 | - | 1/1н | 2х250 кВА | ИЖС |
| 3 | с.Круглое | 7,0 | - | 1/1н | 2х250 кВА | ИЖС |
| 4 | с.Круглое | 5,8 | - | 1/2н | 160 кВА | ИЖС |
| 5 | с.Круглое | 4,6 | - | 1/2н | 160 кВА | ИЖС |
| 6 | с.Круглое | 57 | - | 2/3н;4н | 2х630 кВА; 400 кВА | ИЖС, Спорт.компл, Храм. |
| 7 | х. Михайловка | 5,3 | - | реконстр. существующих ТП |  |  |
| 8 | х. Михайловка | 2,4 | - | 1/5н | 250 кВА | ИЖС |
| 9 | х. Михайловка | 7,0 | - | 1/6н | 250 кВА | ИЖС,Магазин |
|  | х. Михайловка | - | - | 1/7н | 250 кВА | Овощехран. |

Трансформаторная мощность определена с условием размещения объектов и коэффициента загрузки трансформаторов от 70-80%.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепло – и газоснабжение |  |  |
|  | - Реализация мероприятий предложенных в данном разделе генплана позволит повысить уровень газификации поселения. - Осуществить строительство котельных на природном газе. - Перевести котельные, использующие в качестве топлива уголь и печное бытовое топливо, на природный газ. - Построить 16,3 км распределительных газовых сетей высокого и среднего давления и 7 ШРП - Снизить стоимость отпускаемого тепла. - Улучшить экологическую обстановку в поселении. - Перевести со сжиженного на природный газ объекты потребляющие СУГ. Внедрить использование ресурсосберегающего оборудования (в том числе применение полиэтиленовых труб при новом строительстве ). | 2015 | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов |
| 2. | Водоснабжение. |  |  |
|  | 1. Водоснабжение населенных пунктов осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов (на перспективу развития); 2. Бурение новых скважин (3шт). 3. Строительство водонапорных башен (3шт). 4. Прокладка водонапорных сетей ф 100-200мм и L= 15,8км. 5. Установить водомеры на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | 2015 | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов |
| 3. | Водоотведение. |  |  |
|  | 1. Прокладка самотечных трубопроводов из пластиковых труб ф 150-300мм и L=17,1км в с. Круглое и ф 150-200мм и L=37км в х. Михайловка. 2. Прокладка напорного трубопровода ф 70мм и L=4,8км. 3. Строительство 1 канализационной насосной станции. | 2015 |  |
| 3. | Электроснабжение. |  |  |
|  | 1. Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляемой бытовой техники. 2. Строительство новых линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ. 3. Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 4. Установка приборов учета и контроля электроэнергии 5. Повышение эффективности функционирования электросетевых объектов, снижение затрат на эксплуатацию и потери электроэнергии в сетях | 2015 | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов |
| 4 | Развитие систем связи. |  |  |
|  | Направления развития сетей фиксированной связи 6.1.Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов; 6.2. Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. Направления развития телекоммуникационных сетей 6.3. Расширение сети «Интернет»; 6.4.Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий; 6.5.Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. Направления развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) 6.6. Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми; 6.7. Повышение степени проникновения сотовой подвижности; Направления развития систем телевидения, радиовещания и СКТ 6.8. Переход на цифровое телевидение стандарта DVB; 6.9.Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD; 6.10.Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Направления развития почтовой связи 6.11.Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи; 6.12.Улучшение быстроты и качества обслуживания. | 2020 | Администрация СП (связисты) |

Проекты развития инженерной инфраструктуры выполняются в рамках областных целевых программ «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы», «Социальное развитие села на 2005-2010 годы», «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010годы» и иных отраслевых областных и муниципальных целевых программ, в которых предусматривается строительство конкретных объектов инженерной инфраструктуры, необходимые объемы и источники финансирования.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения, в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

# 3.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории Круглянского сельского поселения проходит дорога общего пользования муниципального значения. Главными улицами с. Круглое являются ул. Ленина, ул. Пр. Революции. Автодорога соединяющая с. Круглое и х. Михайловку на половину асфальтирована, что является главной проблемой доступности  хутора. На перспективу необходимо полное асфальтирование.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее налажено только лишь для с. Круглое, х. Михамайловка не имеет никаких транспортных сообщений. Проектом необходимо предусмотреть организацию новых маршрутов.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтным покрытием |  |  |  |
|  | с. Круглое по улицам: - Солнце Свободы - Пр. Революции - Ленина - Карла Маркса | 2015г 2015г 2015г | Администрация СП |  |
| 2 | Устройство дорог с щебеночным покрытием в х. Михайловка | 2013 | Администрация СП |  |
| 3. | Строительство асфальтированной дороги, к новому жилищному строительству (площадка №6) | 2020 | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |  |
| 4. | Асфальтирование дороги соединяющую с. Круглое и х. Михайловку | 2012 | Администрация СП |  |
| 5. | Пуск рейсового автобуса (маршрутного такси) между с. Круглое и х. Михайловка | 2011 | Администрация СП |  |
| 6. | Обустройство остановок транспорта х. Михайловка | 2011 | Администрация СП |  |

# 3.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной и жилой инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

Проектом генерального плана предусматривается максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов  жилой и социальной инфраструктуры  сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный жилищный фонд | 2030 | Администрация СП |
|  | с. Круглое площадка №1 - 5,3 га площадка №2 - 2,4 га площадка №3 - 7 га площадка №4 - 5,8 га площадка №5 - 4,6 га площадка №6 - 57 га | 2030 | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
|  | х. Михайловка площадка №7 - 5,3 га площадка №8 - 2,4 га площадка №9 - 7 га | 2030 | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Детские образовательные учреждения |  |  |
|  | с. Круглое - строительство детского дошкольного учреждения, площадью 0,6 га. емкостью 50 мест, в центральной части села - строительство школы на 200 мест, в центральной части села. | 2030 | Администрация СП Администрация района Инвесторы (застройщики) |
| 3. | Медицинские учреждения |  |  |
|  | Реконструкция ФАП, увеличение емкости до 20 посещений в смену | 2013 | Администрация СП Администрация района |

# 3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- библиотечным обслуживанием;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

В настоящее время в Круглянском поселении для занятия физкультурой и спортом существуют спортивный зал и стадион на базе школы в с. Круглое.

В поселении отсутствует сельский клуб.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов

физкультуры и спорта.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.2. | Клубы, досуговые центры |  |  |
|  | Строительства клуба на 120 мест в селе Круглое | 2015 | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Объекты культа |  |  |
|  | Строительство храма в селе Круглое | 2020 | Администрация СП Администрация района |
| 3. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
|  | с. Круглое - благоустройство и развитие спортивной площадки на базе школы села Круглое - строительство универсальной спортивной площадки (на пересечении улиц Лесная и Солнца Свободы) - строительство стадиона (по ул. Хмелеводческой) - строительство спортивного комплекса Строительство мотодрома | 2012 2020 2015 2030 2015 | Администрация СП Администрация СП Инвесторы (застройщики) Администрация СП Инвесторы (застройщики) Администрация СП Инвесторы (застройщики) Инвесторы (застройщики) |

# 3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство стадии перехода на рыночные отношения происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Возможно развитие сети кафе, досуговые предприятий  различных форм собственности с развитием и застройкой села.

По нормативным расчетам на территории Круглянского сельского поселения необходимо строительство магазина первой необходимости в двух населенных пунктах.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятие торговли |  |  |
| 1.1. 1.2. | с. Круглое - строительство магазинов первой необходимости, встроенных и пристроенных в кварталах нового жилищного строительства (площадка №6) х. Михайловка - строительство магазина в центральной части населенного пункта | 2015 2013 | Администрация СП (инвесторы) Администрация СП (инвесторы) |
| 2. | Бани |  |  |
| 2.1 | с. Круглое строительство бани на 10 мест (рядом с площадкой №5 под ИЖС) | 2013 | Администрация СП |

# 3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одна из важнейших задач генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Круглянского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения .

| № пп | Наименование мероприятия |  | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |  |  |  |
|  | - предлагается размещение парка площадью 3 га в селе Круглое; - устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов - создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания. - устройства бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов. - устройство озелененных групповых двориков. - озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники). - озеленение участков культурно-бутовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков. - устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта. посадка берегоукрепительных насаждений. | На первую очередь |  | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства (инвесторы) |

# 3.3.7. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами, объектами промышленного и сельскохозяйственного  производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Все мероприятия по развитию объектов сельскохозяйственного, промышленного и коммунально-складского назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Перечень мероприятий по размещению на территории Круглянского сельского поселения объектов производственных зон.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятий производственных зон. |  |  |
| 1.1. | На территории поселения проектом были предусмотрены подзоны коммунально - складских предприятий: - Организация двух площадок под автостоянку, в северо-восточной части поселения, в 300 м от завода ООО «Бунге»; - Строительства водозабора в северной части поселения; - Строительство овощехранилища южнее х. Михайловка; - Организация производственной зоны в 100м от Асфальтозавода ; - Организация производственной зоны в северной части поселения, в 20 м от деревообрабатывающей базой; - Восстановление сельскохозяйственных предприятий западнее х. Михайловка. | 2012 2012 2013 2018 2018 2015 | Администрация СП (инвесторы) Администрация СП (инвесторы) (инвесторы) (инвесторы) (инвесторы) Администрация СП (инвесторы) |

# 3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Круглянское сельское поселение имеет договор на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов с муниципальным унитарным предприятием городского округа - города Нововоронеж «Аквасервис» (согласно лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов № ОТ – 12-000355(36)).

Проектом, возможно, предусмотреть строительство контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большей емкостью – 30 м3 , оснащенной системой «Мультилифт» с последующим вывозом на полигон ТБО.

# 3.3.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории Круглянского сельского поселения находится два действующих кладбища, в каждом населенном пункте. Предполагается их использование до конца проектного срока. Но на долгосрочную перспективу планируется увеличение площади кладбища в с. Круглом на 2 га.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
|  | Увеличение площади кладбища на 2. га. расположенного у южной границы села Круглое. | 2012 | Администрация СП |
| 2. | Скотомогильник |  |  |
|  | Выбор участка для размещения нового скотомогильника | На первую очередь | Администрация СП |

# 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# 4.1. Экологические проблемы и пути их решения. Природоохранные мероприятия.

Состояние воздушного бассейна.

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

По комплексу метеофакторов территория характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы – ПЗА (II зона по классификации Э.Ю. Безуглой). В связи с особенностью климата в разные периоды года в ней создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Состояние атмосферного воздуха на территории Круглянского сельского поселения находится на удовлетворительном уровне.

Промышленный комплекс в поселении не развит. Антропогенное воздействие на территорию оказывает  транспортный комплекс и  комплекс теплоснабжения.

1.Теплоснабжение жилой зоны осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения

Основным топливом котельной является газ. Одной из основных причин выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования - несоблюдение режимов горения, отсутствие очистки отходящих газов.

2. Автомобильный транспорт является основным источником загрязнения атмосферы. По территории поселения проходят дороги регионального значения.  Наблюдается ежегодный рост количества пассажирского транспорта  общественного пользования и индивидуального автомобильного транспорта. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

3. Железнодорожный транспорт. По территории поселения проходит Юго-Восточная железная дорога. Воздействие объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду осуществляется при строительстве и реконструкции железных дорог, станционных путей, контактной сети, СЦБ и связи, подземных коммуникаций.

Главной целью природоохранной работы отрасли является поэтапное приближение фактического загрязнения окружающей природной среды предприятиями железнодорожного транспорта к установленным предельно допустимым нормам за счет совершенствования применяемых технологических процессов и перехода к экологически безопасным и ресурсосберегающим технологиям.

4. Трубопроводный транспорт. По территории поселения проходит магистральный газопровод и магистральный нефтепровод. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на компрессорных станциях  во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Выводы:

- состояние атмосферного воздуха в поселении находится на удовлетворительном уровне;

- источниками загрязнения воздуха являются автотранспорт, железнодорожный транспорт и комплекс теплоснабжения.

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов. Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер, вдоль транспортных магистралей. На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер. В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированных селитебной территории. Одним из возможных источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории сельского поселения расположены 4 действующих  башни Рожновского, 3 скважины, имеются автономные тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода. Водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

Возможность загрязнения подземных вод может рассматриваться как за счет естественной незащищенности, так и со стороны самой эксплуатационной скважины, что в целом требует соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения»).

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы прогрессирует в пределах сельского поселения;

- требуется проведение исследований для комплексной оценки качества питьевой воды.

Состояние и охрана почв

Природный комплекс территории поселения представлен лесо - полевой плоской дренированной равниной с  черноземом типичным и средневрезанной овражно - балочной сетью.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты. Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений. Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий. В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, береза повислая, ясень обыкновенный, лиственница сибирская, тополь канадский, тополь пирамидальный | Липа, клен остролистный, клен полевой, груша лесная, рябина обыкновенная | Акация желтая, жимолость татарская, смородина золотистая, клен татарский, бирючина, рябина - черноплодная, ирга, лещина, бузина |

Овражно-балочные насаждения создают на берегах балок, откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.

Сельскохозяйственные отходы

Сельскохозяйственная деятельность представлена растениеводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы полеводства, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные машины и полуприцепы

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Отходы садоводческих объединений

На территории сельского поселения находятся  садоводческие объединения.

ТБО данных массивов имеют определенную специфику:

- многие дачники на своих участках устраивают компостные ямы для получения органических удобрений, поэтому пищевые отходы они утилизируют прямо на своей территории;

- древесные отходы (обрезь, листва) в основном дачниками сжигаются с целью получения минеральной подкормки в виде золы;

Особую проблему составляют остатки химикатов (удобрений, пестицидов) и тара из-под них, остатки красок и растворителей. Эти вещества относятся к опасным в экологическом и санитарно-гигиеническом отношении, их нельзя смешивать с бытовыми отходами. Сейчас эти отходы зачастую выбрасываются рядом с территориями садово-дачных участков, загрязняя почву.

Твердые бытовые отходы

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) являются потенциальными загрязнителями почвы.

Выводы:

- основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека;

- значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносит автотранспорт;

- несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Основой природного каркаса территории сельского поселения являются искусственно созданные насаждения.

Состояние растительного покрова

Структура растительного покрова территории Круглянского сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

1. Посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

2. Пащитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

3. Растительность сельскохозяйственных угодий.

Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.       Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова;

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт поселения. Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).  В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что вторичное загрязнение питьевой воды, вносит большой вклад в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе вспышек острых кишечных инфекций, болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

На территории поселения имеются предпосылки для возникновения массовых заболеваний населения природно-очаговыми инфекциями. Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем. Источники инфекций – сложные комплексы взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов.

На территории поселения высока вероятность для массового размножения мышевидных грызунов. Предпосылками для этого могут послужить благоприятные погодные условия и наличие хорошей кормовой базы. При совпадении этих факторов численность грызунов может сохраняться или нарастать в течение года при условии, что в цикличности популяции наметился подъем. Учитывая изложенное, существует возможность возникновения спорадических случаев заболеваемости среди населения природно-очаговыми зооантропонозами: туляремией, лептоспирозом, ГЛПС.

Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности.

Гамма-фон на территории Круглянского сельского поселения не превысил естественного уровня.

По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории сельского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям. Территория с наличием овражной эрозии требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовки.

- засыпка оврагов или вершин,

- облесение склонов и отвершков оврагов;

- уполаживание склонов, укрепление путём посева трав.

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут автодороги Круглянского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо: ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых сточных вод;

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3.Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог и железной дороги поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- рекультивация несанкционированной свалки;

- организация мусороперегрузочной станции;

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья и на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта

7. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенного пункта сельского поселения;

- создание парковых и лесопарковых объектов для кратковременного отдыха      населения;

- максимальное сохранение  участков защитных лесных насаждений;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

8. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Круглянского сельского поселения являются:

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодия;

- буферные зоны - защитные лесные насаждения.

# 5. ИЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

# 5.1. Перечень основных факторов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имуществу 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место - происшествия связанные с погодными условиями. Так же практически на всей территории Каширского района незначительно развиты экзогенно-геологические процессы. Сами по себе они не вносят заметные изменения в жизнедеятельность поселения, но могут стать косвенной причиной возникновения чрезвычайной ситуации (такой как деформация грунта в районе прохождения элементов транспортной инфраструктуры).

Индивидуальный риск гибели человека на территории Воронежской области имеет следующие показатели:

– риск гибели человека  в транспортных авариях – 1,8×10-4 случаев в год;

– риск гибели человека от пожара – 1,6×10-5 случаев;

– риск гибели человека от негативного воздействия погодных условий – 5,6×10-6 случаев.

Предельно допустимый социальный риск в Российской Федерации  принимается на уровне 10-4 случаев.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных, ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на локальные, объектовые, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия. жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб. составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами.  1 раза в год

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., по не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ. 1 раза в год

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн.. но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), с быстро (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

### ЧС природного  характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации природного характера на территории Воронежской области, не превышает 1 раза в год, соответственно на территории Круглянского сельского поселения этот показатель еще ниже.

Метеорологические опасные явления:

Опасное метеорологическое явление - это природное явление, возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, могущее оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики.

Температура воздуха. Абсолютный максимум температуры  на территории Круглянского поселения отмечается в июле и может превышать +41º. Такие температуры бывают 1 раз в 50-70 лет.

Риск возникновения дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год.

Наибольший урон от заморозков наносится сельскохозяйственным культурам, которые на территории Круглянского сельского поселения занимают 69,5%.

Так же возможно возникновение аварии с масштабами ЧС муниципального характера на объектах ЖКХ из-за резких перепадов температуры воздуха, возникновения комплексов неблагоприятных природных явлений в виде мокрого снега и сильного ветра, а также перегрузок электрических сетей и большой изношенности коммуникаций. Поражающими факторами так же могут являться: температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций.

Засуха и сильная жара. Засуха наступает в теплое время года, когда в течение длительного периода не выпадают дожди. Если в течение нескольких суток температура превышает среднюю плюсовую на 10 и более градусов, возникает сильная жара. Высокая температура может вызвать перегрев организма человека. Существует три стадии теплового поражения человека:

- тепловое перегревание - когда жара и ее проявление угрожают повышению температуры тела выше 37,1оС;

- тепловое нарушение возникает при температуре тела, близкой к 38,8оС, создавая ненормальное внутреннее состояние, при котором нарушаются физические и умственные функции организма;

- тепловые критические состояния, такие как, резкий упадок сил от обезвоживания, тепловой удар, сердечный удар, которые наступают при сильном и длительном перегревании тела человека.

Длительная засуха может вызвать серьезное воздействие на экономику, как поселения, так и района в целом. Сельскохозяйственное производство из-за потери урожая или поголовья скота может быть нарушено частично или полностью, что вызывает нехватку продуктов питания. Повышенная потребность в воде может привести к ее нехватке, возросшая потребность в электричестве – к перегрузке. При одновременной длительной сильной жаре и засухе жизнь населения значительно усложняется. Следует иметь в виду, что засуха так же увеличивает опасность пожаров.

Меры предупреждения и снижения ущерба:

- для снижения негативного воздействия засухи создаются запасы воды в домах и водных бассейнах, проводится их защита от пожаров, осуществляется контроль за расходом воды;

- население инструктируется по способам создания запасов воды и мерам ее защиты от воздействия жары;

- определяются дополнительные источники воды в чрезвычайных условиях, обеспечивается ее подвоз из соседних поселений.

Гололёд. Гололед — слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Череда оттепелей и заморозков может спровоцировать образование гололеда.  С появлением гололеда на дорогах поселения значительно повышается риск возникновения аварий на транспорте. Гололед с диаметром отложений более 200 мм несет угрозу деформации грунта (возникает просадка и морозное пучение грунта).

Гололёдно - изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега.

Оледенение поверхностей автомобильных дорог и улично-дорожной сети несет угрозу жизни и здоровью людей.

Ущерб от гололёдно - изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно - изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Метели, снегопады. Метель — перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Снег — твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы

В зимний период на территории поселения при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Максимальное число дней с метелью, в средней полосе России, составляет от 23 до 40 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная – 50 часов.

Опасными считаются снегопады, превышающие 20 см за 24 часа.

Сильные снегопады, метели приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах, могут вызвать прекращение движения транспорта на автодорогах в течение 12 и более часов. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения в населенных пунктах (затрудненный подвоз продуктов питания для населения и кормов для сельскохозяйственных животных).

Поражающими факторами являются ветровая нагрузка и аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, снеговая нагрузка, снежные заносы при снегопадах.

Ливневые дожди, град. Атмосферные осадки - это вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на поверхности земли и на предметах.

Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевых облаков, связанных с конвекцией. Интенсивные, но малопродолжительные ливневые осадки связаны с отдельными облаками или узкими зонами облаков (фронтами), одновременно охватывают площади до десятков кв. км.

Опасными считаются:

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц 20 мм.

Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы.

Град — это атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Максимум повторяемости града (4-5 раз в год), который наносит наибольший ущерб сельскохозяйственным посевам и населенным пунктам. Поражающими факторами являются ударная динамическая нагрузка от града, затопление территории, подтопление фундаментов при длительных осадках.

Шквалы, ураганы. Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами. Сезон шквальных бурь в Воронежской области апрель-сентябрь.

Опасность составляют сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы).

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления.

Ураган — это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП что несет угрозу здоровью и жизни людей.

Опасные гидрогеологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление — это событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики. Часто из гидрологических, геофизических и метеорологических явлений выделяют морские гидрологические явления, включая в них тайфуны, цунами, сильное волнение и другие опасные природные явления.

Весеннее половодье является основной угрозой гидрогеологического характера на территории поселения. Наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в период обильного таяния снега при резком повышении температуры воздуха и одновременном выпадении осадков.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности - зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет, является неблагоприятной для градостроительного освоения.

На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников, отстойников предприятий запрещается, планирование новых населенных пунктов, строительство зданий, строений, сооружений без проведения специальных мероприятий не рекомендуется.

На территории Круглянского сельском поселении в соответствии паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, отсутствуют территории, подверженные затоплению паводком 1% обеспеченности.

Опасные геологические процессы и явления

Геологическое опасное явление — это результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных и геодинамических факторов или их сочетаний. К опасным геологическим процессам и явлениям относятся современные (быстротекущие) геологические процессы и явления, оказывающие негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.

На территории Круглянского сельского поселения выявлен довольно слабый комплекс экзогенных геологических процессов, таких как эрозионный, оползневый, карстовый, заболачивание в поймах рек. Данный фактор положительно влияет на существующую и проектируемую жилую застройку, расположенную на данной территории.

Круглянского поселение не относится к оползне-, селе- и обвалоопасному району, но вероятность незначительных оползней присутствует.

При проектировании нового строительства необходимо проводить инженерные изыскания и при необходимости разрабатывать проекты инженерной защиты территории.

При выполнении изысканий, проектировании и строительстве необходимо учитывать:

1) опасность карстовых деформаций грунтов оснований и земной поверхности, в особенности провалов;

2) неравномерно пониженную несущую способность закарстованных пород и возможность наличия ослабленных зон в толще покрывающих грунтов;

3) связанные с карстом особенности гидрологических и гидрогеологических условий, неоднородную и нередко весьма высокую водопроницаемость закарстованных пород, неравномерность распространения и режима поверхностного и подземного стока, возможность наличия очагов интенсивного поглощения поверхностных вод, утечек из водохранилищ и внезапных больших водопритоков в горные выработки и котлованы;

4) возможность опасной активизации развития карста и связанных с ним явлений в результате антропогенной деятельности.

Для прогноза развития карстовой опасности проводят бурение.

Природные пожары

Пожарная опасность природного характера на территории поселений связана с пожарами в лесах и горением травяного покрова. Причиной возникновения крупных лесных пожаров является засуха и суховеи. Предпосылками возникновения ЧС также служит рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственные палы). Наибольший риск возникновения лесных пожаров приходится на май, июнь, июль, август и сентябрь месяцы. Традиционно наиболее масштабные лесные пожары приходятся на июль-август месяцы.

Лесные пожары подразделяют на низовые и верховые.

Низовой пожар - лесной пожар, распространяющийся по нижним ярусам лесной растительности, подстилке, опаду, со скоростью распространения от 1 до 3 м/мин.

Верховой пожар - лесной пожар, охватывающий полог леса. Проводником горения при верховых пожарах служит слой хвои (листьев) и веточек. Его скорость движения от 3 до 100 м/мин.

Древесная растительность на территории поселения имеется на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, а так же на землях населенных пунктов. Лесной фонд на территории поселения занимает примерно 2333 га (48%). Кроме того, есть еще защитные леса, парковая зона, древесно-кустарниковые насаждения.

Так же  возгорание травяного покрова может произойти вдоль дорог. Для предотвращения возгорания, службой обслуживающей  автомобильную и железную дорогу,  необходимо периодическое, контролируемое поджигание травяного покрова вдоль ж/д линий, автомобильных трасс и опашка прилежащих лесов.

Локализация и тушение лесных пожаров осуществляется силами, средствами и в порядке, определенными оперативным планом тушения лесных пожаров.

Мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров включают в себя:

– регулирование состава древостоя при проектировании и проведении лесовосстановительных и лесохозяйственных мероприятий;

– уборка из насаждений сухостойных и суховершинных деревьев;

– своевременная очистка мест рубок и ликвидация внелесосечной захламленности;

– создание системы противопожарных барьеров;

– устройство достаточно разветвленной сети лесных дорог;

– устройство пожарных водоемов;

– другие мероприятия, предусмотренные проектом противопожарного устройства лесных участков Круглянского сельского поселения.

# Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Круглянского сельского поселения наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на железнодорожном транспорте;

- на пожаро - взрывоопасных объектах;

- на нефтепроводе;

- на газопроводе и объектах системы газораспределения;

- на автомобильном транспорте;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии с выбросом радиоактивных веществ.

Аварии на железнодорожном транспорте:

Чаще всего аварии на железнодорожном транспорте связаны со столкновением поездов, их сходом с рельсов, пожарами и взрывами. Непосредственную опасность для пассажиров в этих случаях представляют огонь и дым, приводящие к ожогам и отравлениям, ударная волна и осколки разрушающихся конструкций, удары о различные выступающие элементы конструкций вагона, что может привести к ушибам, переломам и другим травмам или гибели пассажиров.

На железнодорожном транспорте наиболее опасными считаются аварии, с участием поездов  перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла, СУГ) и которые могут стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации.

Поскольку ж/д дорога проходящая рядом с с.Круглое является транзитной (ведет к объектам использующим потенциально опасные вещества) и занимает значительную площадь на территории поселения (погрузочно – разгрузочная станция, запасные пути и т.д) вероятность аварий с участием опасных грузов достаточно велик, причем зона поражения охватывает значительную часть населенного пункта.

Так же высока вероятность аварий на ж/д переездах.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:

- некачественное проведение ремонтных работ;

- пожары на пути следования состава;

- износ оборудования железнодорожных путей;

- нарушения правил железнодорожных перевозок и ошибки диспетчеров;

- нарушение правил пересечения железнодорожных переездов путепроводами и др.

Наиболее опасные перевозимые ядовитые вещества, которые в случае аварии несут угрозу жизни и здоровью людей

| Наименование, характеристика СДЯВ | Токсичное действие на человека | Защита | Оказание первой помощи | Обеззараживание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХЛОР - зеленовато-желтый газ, с резким удушливым запахом, Ткип.-34оС. Тяжелее воздуха. При испарении и соединении с водяными парами дымит, застаивается на нижних этажах зданий, в низинах. Применяется для хлорирования воды, для получения пластмасс, инсектицидов, растворителей, дезинфицирующих, отбеливающих, моющих средств; в производстве глицерина, окиси этилена и др.; в металлургии - для хлорирующего обжига руд цветных металлов. | Поражение вызывает резкую боль в груди, сухой кашель, рвоту, нарушение координации движений, одышку, резь в глазах, слезотечение. При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход. | Изолирующий противогаз. Промышленный противогаз типа В, БКФ, М. При их отсутствии гражданские противогазы всех типов; камеры защитные детские. Из подручных средств могут быть использованы ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, предварительно смоченные 2% раствором питьевой соды или водой. | Простейшие средства защиты кожи - плащ, накидка. Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны, освободить от одежды, стесняющей дыхание, создать покой. Транспортировка пораженного только лежа. При остановке дыхания - искусственное дыхание, лучше методом "рот в рот". | Теплое питье. Гашеная известь, щелочные растворы, вода. |
| АММИАК - бесцветный газ с резким удушливым запахом, Ткип. - 33оС. Легче воздуха, хорошо растворим в воде. Проникает в верхние этажи зданий. Применяется для производства азотной кислоты, нитрата и сульфата аммония, жидких удобрений (аммиакатов), мочевины, соды, в органическом синтезе, при хранении тканей, светокопировании, в качестве хладагента в холодильниках, при серебрении зеркал. | Сильно раздражает органы дыхания, глаза, кожу. Признаки отравления: учащенное сердцебиение, нарушение частоты пульса, насморк, кашель, резь в глазах и слезотечение, тошнота, нарушение координации движений, бредовое состояние. При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход. | Изолирующий противогаз. Промышленный противогаз марки КД, М. При их отсутствии – гражданские противогазы, ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, предварительно смоченные водой или 5% раствором лимонной кислоты. Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны, дать вдыхать теплые водяные пары (лучше с добавлением уксуса или нескольких кристаллов лимонной кислоты). | Тщательно промыть глаза водой. При попадании на кожу обильно обмыть водой, при появлении ожогов наложить повязку. При остановке дыхания сделать искусственное дыхание, лучше методом "рот в рот". | Вода, растворы кислот в воде. |
| АКРИЛОНИТРИЛ - бесцветная жидкость со слабым запахом. Ткип. - 77,3оС. Относительная плотность - 0,8. Применяется в производстве синтетических волокон, синтетического каучука и полимеризационных пластмасс; в синтезе красителей, лекарственных препаратов; как инсектицид (вентокс) и для окуривания зерна. | Симптомы острого отравления: головная боль, слабость, тошнота, рвота, головокружение, одышка потливость, понос. В тяжелых и смертельных случаях - сильная одышка, судороги, тахикардия, понижение температуры тела, потеря сознания. В легких случаях - беспокойство, слабость, головная боль, тошнота, рвотные движения, боли в желудке. При действии на кожу вызывает ожоги. | Фильтрующий промышленный противогаз марки А (большая коробка); при подозрении на наличие синильной кислоты специальный фильтрующий противогаз марки В (с желтой коробкой) типа БК. При наличии высоких концентраций -шланговый или изолирующий противогаз. Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны. | Немедленно дать вдыхать амилнитрит (на ватке из ампулы) в течение 15-20 секунд, повторять каждые 2-3 минуты. Свежий воздух, тепло, покой. Снять загрязненную одежду, обмыть теплой водой с мылом. Следить за кровяным давлением. Вдыхание увлажненного кислорода. По показаниям - искусственное дыхание, сердечные средства. При отравлении через рот немедленно вызвать рвоту, промыть желудок раствором перманганата калия (2 г на 1 л воды) или 2% раствором соды. На коже - спиртовым раствором бриллиантовой зелени или метиленовой сини. Пораженные глаза промыть струей чистой воды (10-15 мин), закапать 1-2 капли 2% раствора новокаина. При раздражении верхних дыхательных путей - содовые или масляные с ментолом ингаляции, теплое молоко с боржомом или содой. | Разливы обеззараживаются 10% раствором щелочи или сжигании в керосине. |
| СЕРНИСТЫЙ АНГИДРИД - бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха. При комнатной температуре бесцветная подвижная жидкость, Ткип. -10,1оС. Применяется как сырье для получения серной кислоты, сульфида натрия; для отбеливания целлюлозы, шерсти, щелка, сахара; как консервант; в качестве хладагента; в некоторых производствах органической химии; для дезинфекции. | Раздражает дыхательные пути, вызывая спазм бронхов, при неблагоприятных условиях может вызвать массовое отравление населения. Однократное вдыхание очень высоких концентраций приводит к одышке, синюхе и расстройству сознания. Острые отравления со смертельным исходом редки. При отравлении у людей наблюдается сильная колющая боль в носу, чихание, кашель, при более длительном воздействии наблюдается рвота. | Фильтрующий промышленный противогаз марки В или В с фильтром, БКФ, простейшие средства защиты кожи - плащ, накидка. Надеть противогаз. Вынести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды. | Ингаляции кислорода. Промывание глаз, носа; полоскание 2% раствором соды. Тепло на область шеи; пить теплое молоко с боржомом, содой, маслом и медом. Проветривание закрытых помещений. | Защитное действие оказывают глюкоза, аскорбиновая кислота. |
| СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА -бесцветная жидкость с запахом горького миндаля. Ткип. -26,65оС. Плотность - 0,7. Применяется в синтезе нитрильного каучука, синтетического волокна, пластмасс, органического стекла, молочной кислоты; в медицине; для дезинфекции, борьбы с грызунами, окуривания плодовых деревьев. | Вызывает нарушение тканевого дыхания вследствие блокирование дыхательных ферментов. Сначала наблюдается углубление дыхания и повышение кровяного давления, затем паралич дыхания и внезапное сильное падение кровяного давления. При высоких концентрациях человек почти мгновенно теряет сознание. При меньших концентрациях наблюдается царапанье в горле, слюнотечение, онемение рта и зева, мышечная слабость, головокружение, головная боль, тошнота, рвота. | Фильтрующий промышленный противогаз марки В, противогаз БКФ, с защитным фильтром для дымов и пыли. При очень высоких концентрациях - изолирующий противогаз. Простейшие средства защиты кожи - плащ, накидка. Надеть противогаз, применить противодымную ампулу. Вынести пострадавшего на свежий воздух, снять загрязненную одежду. | Покой, тепло. Ингаляции кислорода. При нарушении дыхания или остановке - длительное искусственное дыхание. | Проветривание закрытых помещений, растворы щелочей, кислород. |

Следует помнить, что СДЯВ тяжелее воздуха будут проникать в подвальные помещения и нижние этажи зданий, в низины и овраги, а СДЯВ легче воздуха, наоборот, будут заполнять более высокие этажи зданий. При движении на зараженной местности необходимо строго соблюдать следующие правила:

- двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;

- не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов;

- не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порош-

- россыпи неизвестных веществ;

- не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения;

- при обнаружении капель СДЯВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной защиты удалить их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком, по возможности зараженное место промыть водой;

- оказывать помощь пострадавшим детям, престарелым, не способным двигаться самостоятельно.

Выйдя из зоны заражения, верхнюю одежду снимают и оставляют ее на улице, принимают душ с мылом, тщательно промывают глаза и прополаскивают рот.

При подозрении на поражение сильнодействующими ядовитыми веществами необходимо исключить любые физические нагрузки, принять обильное теплое питье (чай, молоко) и обратиться к медицинскому работнику для определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий.

Об устранении опасности химического поражения и о порядке дальнейших действий население извещается специально уполномоченными органами или милицией.

Надо помнить, что при возвращении населения в места постоянного проживания вход в жилые помещения и производственные здания, подвалы и другие помещения разрешается только после контрольной проверки на содержание СДЯВ в воздухе помещений.

Аварии на потенциально опасных объектах:

Потенциальными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций являются промышленные объекты, объекты хранения и реализации нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (автозаправочные станции).

На территории Круглянского поселения имеется 1 потенциально-опасный объект ООО «Бунге».

ООО «БУНГЕ СНГ»

Промплощадка предприятия филиала ООО «БУНГЕ СНГ» в Колодезном располагается в юго-западной части п. Колодезный в районе станции Колодезная, к западу от магистральной железной дороги Воронеж-Лиски. С северной, восточной и западной стороны к объекту прилегают земли Колодезянской сельской администрации. С южной стороны территория предприятия граничит с территорией ООО «Новые строительные технологии» и филиалом «Каширский» ООО «Дорспецстрой». С северо-восточной стороны к территории предприятия примыкает цех по переработке гречихи ИП Ткачёва С.Е. и гараж МУП «Колодезянские коммунальные сети», с северо-западной стороны проходит автодорога п. Колодезный-с. Круглое.

Опасные вещества на территории предприятия:

Бензохранилище – нефрас – 45,6т;

Экстракционный цех – растворитель нефрас – 12т;

Газопровод с.д. на территории – природный газ – 0,065 кг.;

Котельная – природный газ – 0,0075 кг.;

Маслобаковое хозяйство –подсолнечное масло – 5888т;

Отделение приёма маслосемян с ж/д транспорта и отгрузки шрота на ж/д транспорт – пыль маслосемян – 33,39 кг.;

Отделение приёма масла семян с автотранспорта – пыль маслосемян – 5,055 кг.;

Рушильно-веечное отделение – пыль маслосемян – 107,957 кг.;

Силосный склад маслосемян – пыль маслосемян – 874, 8 кг.;

Силосный склад гранулированного шрота – пыль маслосемян – 58, 752 кг.

Водоснабжением предприятия осуществляется из семи артезианских скважин, расположенной за территорией промышленной площадки. Имеется 2 пожарных водоёма по 1000 м3, 25 пожарных гидрантов установленных на кольцевом водопроводе Ø250 мм.

Наиболее опасный сценарий ЧС

| Разрушение емкости с ЛВЖ. Выброс нефтепродукта в помещение экстракционного цеха, разлив бензина в помещении экстракционного цеха. — Воспламенения в месте выброса не произошло. Пролив бензина в помещении цеха. — Испарение. Образование взрывоопасного облака ГВС. — Взрыв облака ГВС в помещении цеха. |  |
| --- | --- |
| Частота реализации наиболее опасного сценария в год -1 | 3*10-8 |
| Количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн | 12,3 |
| Возможное количество погибших среди персонала, чел. | 1 |
| Возможное количество пострадавших (подлежащих госпитализации) среди персонала, чел. | 3 |
| Возможное количество погибших среди населения, чел. | 0 |
| Возможное количество пострадавших среди населения, чел. | 0 |
| площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2 | 4500 |

Наиболее вероятный сценарий ЧС

| Образование свища на наружном трубопроводе высокого давления — выброс газа в атмосферу без мгновенного воспламенения — образование газового облака газовоздушной смеси — взрыв облака ГВС при появлении источника зажигания — разрушение соседнего оборудования, строительных конструкций, поражение персонала предприятия ударной волной |  |
| --- | --- |
| Частота реализации наиболее вероятного сценария в год -1 | 2,5*10-5 |
| Количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее вероятного сценария, тонн | 0,05 кг/с (массовый расход газа из разрушившегося газопровода) |
| Возможное количество погибших среди персонала, чел. | 1 |
| Возможное количество пострадавших (подлежащих госпитализации) среди персонала, чел. | 1 |
| Возможное количество погибших среди населения, чел. | 0 |
| Возможное количество пострадавших среди населения, чел. | 0 |
| площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2 | 10273,58 |

Исходя из статистики аварий на территории ООО «БУНГЕ» следует что вероятность возникновения ЧС находится в пределах допустимых значений.

Газопровод

На территории поселения проложен газопровод высокого давления.

При разгерметизации газопровода происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеиванием, поэтому взрывоопасная концентрация не образуется. Наиболее вероятные негативные последствия разгерметизации газопровода – пожары. При разгерметизации наземных участков газопроводов возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа).

В результате аварии на подземной части газопровода высокого давления (2-ой категории) возможно образование факела на надземной части длинной не более 20-25м (в зависимости от диаметра и давления), на подземной 10м  при полном разрушении части газопровода.

Так же на территории поселения присутствуют различные газораспределительные пункты, в которых при разгерметизации возможно скопление газа, без образования взрывоопасной концентрации.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций:

- подземная коррозия металлов;

- брак строительно-монтажных работ;

- дефекты труб и оборудования;

- механическое повреждение;

- нарушение технологического процесса проведения огневых работ на линейной части газопроводов и др.

Мероприятия по предупреждению последствий и защите населения в зоне пожароопасного объекта:

– совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем;

– проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

– подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ;

– обеспечение пожарной безопасности объекта.

Аварии на автомобильном транспорте

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом  опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории поселения.

Наибольшая вероятность происшествий дорожно-транспортного характера в местах пересечения дорог путепроводами, в местах автомобильных развязок.

По территории поселения проходят участки автомобильных дорог регионального значения от Воронежа до Нововоронежа и от Нововоронежа до трассы М-4, по которой возможна перевозка опасных веществ.

В случае дорожно-транспортного происшествия с участием транспорта, перевозящего АХОВ и легковоспламеняющиеся вещества, в зону поражения может попасть жилая застройка населенных пунктов, расположенные вдоль трассы. Вероятность участия опасных грузов в аварийной ситуации на автомобильном транспорте составляет 3,2*10-8. Зона поражения парами аммиака или хлора может составлять до 100м.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- износ дорожного покрытия;

- некачественное проведение ремонтных работ;

- недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период и т.д.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

При авариях на сетях электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации будет нарушена нормальная жизнедеятельность населения.

Водоснабжение.

В сельских населенных пунктах очень высок процент износа сетей,  насосных станций и водонапорных башен. Отказ любого из этих объектов приводит к прекращению подачи воды.

Электроснабжение.

Поскольку нарушение подачи электроэнергии чаще всего связано с обрывом проводов, устранение неполадок не сильно влияет на жизнеобеспечение населения, тогда как на предприятиях и социальных объектах имеются резервные источники энергии.

Теплоснабжение.

Поскольку  в сельских населенных пунктах, в основном, используются индивидуальные газовые приборы отопления, наибольшая угроза представляется для социальных объектов. При переоборудовании котельных в газовые, котельные на твердом топливе оставляют в качестве резервных.

Газоснабжение.

Аварии систем газоснабжения наносят наибольший ущерб жизнедеятельность населения (отопление, приготовление пищи т.д). При этом ремонт может занять значительное время, поскольку аварии чаще всего происходят на подземных участках газопровода.

Аварии с выбросом радиоактивных веществ

Вся территории Круглянского сельского поселения попадает в 30-тикилометровую  зону от Нововоронежская АЭС.

Радиационная авария - нарушение пределов безопасной эксплуатации установки, при котором произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные границы в количествах, превышающих установленные для нормальной эксплуатации значения и требующих прекращения нормальной эксплуатации установки, оборудования, устройства, содержащих ионизирующие излучения.

Аварии на радиационно-опасных объектах могут сопровождаться выходом газоаэрозольного облака, которое перемещается по направлению ветра. Радиоактивные вещества из облака, оседая на местность, загрязняют ее. Население, попавшее в зону распространения газоаэрозольного облака, подвергается при этом внешнему и внутреннему радиоактивному облучению. Внешнее облучение характеризуется воздействием на субъект ионизирующего излучения извне. Внутреннее облучение – это облучение организма, отдельных его органов и тканей ионизирующим излучением от попавших внутрь организма радиоактивных веществ.

Радиоактивные вещества имеют ряд специфических особенностей:

- они не имеют запаха, цвета или других внешних признаков, по которым можно было бы их обнаружить;

- обнаружение радиоактивных веществ возможно только с помощью специальных дозиметрических приборов;

- радиоактивные вещества способны вызывать поражения не только при непосредственном соприкосновения с ними, но и на некотором расстоянии (до сотен метров) от источника загрязнения;

- поражающие свойства радиоактивных веществ не могут быть уничтожены ни химически, ни каким-либо другим способом, так как радиоактивный распад не зависит от внешних факторов, а определяется только периодом полураспада данного вещества.

Период полураспада - это время, в течение которого распадается половина всех атомов радиоактивного вещества. Период полураспада различных радиоактивных веществ колеблется в широких пределах - от долей секунды до миллиардов лет.

Радиоактивное загрязнение при авариях на объектах ядерной энергетики имеет ряд особенностей:

- высокая дисперсность радиоактивных продуктов позволяет им легко проникать внутрь помещений;

- сравнительно небольшая высота подъема радиоактивного облака приводит к загрязнению населенных пунктов и лесов значительно меньше, чем открытой местности;

- при большой активности радиоактивного выброса, когда направление ветра может неоднократно меняться, возникает вероятность радиоактивного загрязнения местности практически во все стороны от источника аварии.

Перечень мероприятий по снижению последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зоне радиационно опасного объекта (в 30-тикилометровой зоне от Нововоронежская АЭС).

Для этого каждому жителю целесообразно:

- принять участие в занятиях, проводимых в учреждениях и организациях по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по возможности пройти подготовку в учебно - методическом центре ГОЧС или курсах ГО, при обучении в общеобразовательном или специальном учебном заведении освоить курс по программе"Основы безопасности жизнедеятельности" или "Безопасность жизнедеятельности";

- знать сигналы оповещения и порядок информирования населения при чрезвычайных ситуациях;

- знать организации, в которые в случае чрезвычайной ситуации можно обратиться за помощью, места размещения ближайших защитных сооружений, пункты выдачи средств индивидуальной защиты и сбора эвакуируемых, телефоны противопожарной службы, милиции, скорой помощи, штаба ГОЧС или другого специально уполномоченного органа;

- иметь средства индивидуальной защиты или уметь изготовить простейшие из них собственными силами;

- уяснить порядок своих практических действий, действий семьи и коллектива при различных видах возможных чрезвычайных ситуаций;

- соблюдать правила пожарной и других видов безопасности, определенные для рабочего места, транспортных средств, мест массовых посещений, жилища и др;

- заботиться об исправности противопожарных и других противоаварийных систем, установленных на рабочем участке, в доме, в других местах;

- уметь изолировать жилище или отдельные его помещения от внешней среды, иметь для этого необходимые материалы;

- застраховать жизнь, здоровье и имущество от чрезвычайных ситуаций;

- предусмотреть на случай эвакуации минимальный набор предметов первой необходимости (документы, одежду, обувь, смену белья, продукты питания, минимальный запас посуды и кипяченой воды, медицинские средства для оказания первой помощи и лекарства для больных, предметы гигиены, деньги, ценные бумаги, другие ценности).

Оповещение

Внимательно относиться к сигналу оповещения, подаваемому электросиренами, производственными гудками и другими сигнальными средствами, что означает подачу предупредительного сигнала: "Внимание всем!". По этому сигналу необходимо включить радиоприемники, телевизоры абонентские точки проводного вещания для прослушивания соответствующей информации о возникшей опасности и порядке действий.

Поскольку сигнал может не дойти до каждого человека, получив информацию, граждане должны проинформировать соседей и знакомых. Следует иметь в виду, что чрезвычайная ситуация может наблюдаться непосредственно. В этом случае, при очевидной опасности, необходимо немедленно принять меры к самоспасению.

При получении сообщения о чрезвычайной ситуации каждый гражданин действует с ранее приобретенными знаниями и навыками, помогая членам своей семьи, соседям, коллегам по трудовому коллективу и при необходимости оказывая содействие в проведении аварийно спасательных и других неотложных работ.

Действия населения по сигналу оповещения.

Если в поступившей информации отсутствуют рекомендации по действиям, следует защитить себя от внешнего и внутреннего облучения. Для этого по возможности быстро защитить органы дыхания табельными средствами защиты (респиратор, противогаз), а при их отсутствии ватно-марлевыми повязками, шарфом, платком и укрыться в ближайшем здании, лучше в собственной квартире. Войдя в помещение, в коридоре следует снять с себя верхнюю одежду и обувь, поместив их в пластиковый пакет или пленку, немедленно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия, включить радиоприемники, телевизоры и радиорепродукторы, занять место вдали от окон, быть готовым к приему информации и указаний о действиях.

При наличии измерителя мощности дозы определить степень загрязнения квартиры. Обязательно загерметизировать помещение и укрыть продукты питания. Для этого подручными средствами заделать щели в окнах и дверях, заклеить вентиляционные отверстия. Открытые продукты поместить в полиэтиленовые мешки, пакеты или пленку. Сделать запас воды в емкостях с плотно прилегающими крышками. Продукты и воду поместить в холодильники, закрываемые шкафы или кладовки.

При получении указаний по средствам массовой информации провести профилактику препаратами йода (например, йодистым калием). При их отсутствии использовать 5% раствор йода: 3-5 капель на стакан воды для взрослых и 1-2 капли на 100 гр жидкости для детей. Прием повторить через 6-7 часов. Следует помнить, что препараты йода противопоказаны для беременных женщин.

При приготовлении и приеме пищи все продукты, выдерживающие воздействие воды, промыть.

Строго соблюдать правила личной гигиены, предотвращающие или значительно снижающие внутреннее облучение организма. В случае загрязненности помещения защитить органы дыхания.

Помещения оставлять лишь в крайней необходимости и на короткое время. При выходе защитить органы дыхания, надеть плащ (накидку из подручных материалов) или табельные средства защиты кожи.

После возвращения переодеться.

Эвакуация

В ходе подготовки к эвакуации необходимо внимательно слушать передачи местного телевидения и радио, по которым будет сообщено, когда и к каким мерам защиты следует прибегнуть.

Целесообразно, чтобы каждая семья заблаговременно узнала в жилищно-эксплуатационном или в специально уполномоченном органе, где находиться сборный эвакуационный пункт, пункт посадки на транспорт, пункт выдачи средств защиты, маршруты эвакуации, пункт сбора в случае аварии, а также районы размещения радиационно-опасных объектов относительно жилища, места работы.

При нахождении на улице использовать табельные или подручные средства защиты органов дыхания и кожи, по возможности не поднимать пыль, стараться не ставить чемоданы или рюкзаки на землю или использовать при этом чистую газету или любую другую подстилку. Избегать движения по высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам. В процессе движения не пить, не принимать пищу и не курить. Перед посадкой в автомобиль провести частичную дезактивацию средств защиты кожи, одежды и вещей путем их осторожного обтирания или обметания, а также частичную санитарную обработку открытых участков тела обмыванием или обтиранием влажной ветошью.

# 5.2. Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки, сооружений социально-бытового и культурного назначения.

Основными причинами пожаров или взрыва могут быть являются неосторожное обращение с огнём, утечка газа, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для сельских населенных пунктов характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и придомными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

На территории Круглянского сельского поселения пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств подразделений ПЧ-41 расположенной в г. Кашира на расстоянии 30-40км, отдельный пост ПЧ-41 (в зависимости от населенного пункта) и ПЧ-27 (г. Нововоронеж) в 10-15 км. Так же в случае сильного пожара прибывают подразделения из соседних районов, в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

В целях предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества следует соблюдать следующие правила:

- избегать хранения в доме значительных количеств легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также склонных к самовозгоранию и способных к взрыву веществ. Имеющиеся в доме небольшие количества этих веществ надо содержать в плотно закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов, не подвергать их встряске, ударам, разливу;

- соблюдать особую осторожность при использовании предметов бытовой химии,  при утилизации следить, чтобы они не контактировали с другими химическими веществами;

- не разогревать мастики и лаки, аэрозольные баллончики на открытом огне, не проводить стирку в бензине;

- нельзя хранить мебель и горючие материалы на чердаках и в подвалах.

При возникновении пожара и в ходе его необходимо сохранять самообладание, способность быстро оценивать обстановку и принимать решения. Следует стремиться подавить в себе растерянность и нервозность, не дать впасть в панику окружающим.

В начале пожара следует попытаться его потушить, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и т.д.). Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабжения нельзя тушить водой. Предварительно надо отключить напряжение или перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой. При невозможности потушить пожар до прибытия пожарных эвакуироваться.

При оказании первой медицинской помощи следует помнить, что нельзя:

- переносить пострадавшего на другое место, если ему не угрожает огонь, обвал здания, не требуется делать искусственное дыхание и оказывать срочную медицинскую помощь;

- накладывая повязку, шину, причинять дополнительную боль, ухудшающую самочувствие пострадавшего;

- давать воду или лекарство для приема внутрь пострадавшим, находящимся без сознания;

- прикасаться к ранам руками или какими-либо предметами;

- удалять видимые инородные тела из раны брюшной, грудной, или черепной полости;

- снимать с поврежденных участков тела одежду и обувь, не разорвав или не разрезав их;

- позволять пострадавшему смотреть на свою рану;

- пытаться вытащить пострадавшего из огня или здания, грозящего обвалом, не приняв должных мер для собственной защиты.

Рекомендации для размещения новых поселений и объектов

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики (заправки, производственные предприятия), их постепенный вывод из жилой зоны, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро- и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро- и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно выполняет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

Аварийно – спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Федеральным законом "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера" определено, что граждане Российской Федерации имеют право:

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организации, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности;

- обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;

- на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;

- на бесплатное государственное социальное страхование, получение компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья;

- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка.

Порядок и условия государственного и социального страхования, виды и размеры компенсаций и льгот, перечисленных выше, предоставляемых гражданам Российской Федерации, устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации обязаны:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;

- выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно спасательных и других неотложных работ.

Подготовка населения к ЧС

Основной задачей в подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций является обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Подготовка населения, занятого в сферах производства и обслуживания и не входящего в состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется путем проведения занятий по месту работы и самостоятельного изучения действий в чрезвычайных ситуациях согласно рекомендуемым программам с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.

Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования осуществляется в учебное время по образовательным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Тренировки с учащимися общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования проводятся ежегодно.

Подготовка населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, осуществляется путем проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельного изучения пособий и памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Граждане, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, имеют право:

на информирование о риске, которому они могут подвергнуться в ходе учений и тренировок;

на получение компенсаций за ущерб, причиненный их здоровью на учениях и тренировках;

на сохранение средней заработной платы по месту работы на период участия в учениях и тренировках за счет средств организаций, планирующих и проводящих учения и тренировки.

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обеспечивается органами управления, входящими в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совместно с общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей, федеральными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями.

Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций могут использоваться средства массовой информации.